| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ | Τίτλος Προμήθειας: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στα γήπεδα Κριτσάς και Ελούντας και Συνθετικού Τάπητα (ταρτάν) στο Γήπεδο Αγίου Νικολάου προς Αντικατάσταση των Υφιστάμενων Επιστρώσεων» |
| --- | --- |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ο πίνακας αυτός επισυνάπτεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων Οικονομικών φορέων και της Επιτροπής διαγωνισμού. Αφορά σε θέματα αποκλεισμού του Προσφέροντα οικονομικού Φορέα που αναφέρονται αποκλειστικά στην μελέτη και δεν αφορά σε λόγους αποκλεισμού που τίθονται στην διακήρυξη κατά τις επιταγές της Νομοθεσίας και αφορούν στην ίδια τη διαδικασία του διαγωνισμού πχ. Τρόπος κατάθεσης προσφοράς / εγγυητικές / δικαιολογητικά οικονομικής / ασφαλιστικής / επαγγελματικής ικανότητας κλπ.

- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

| α/α | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| 1 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ | ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ +- 5% ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ |  |  |
| 2 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ | ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΚΛΙΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ +- 1% ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ |  |  |
| 3 | Πιστοποιητικό FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO (2015 edition και έπειτα) για τον αντίστοιχο χλοοτάπητα |  |  |  |
| 4 | Field certificates ,οπού να αποδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος χλοοτάπητας τοποθετήθηκε και πιστοποιήθηκε σε τρία τουλάχιστον γήπεδα |  |  |  |
| 5 | Fiba laboratory test για την ανάλυση της ινας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης |  |  |  |
| 6 | Η εταιρεία παραγωγής του χλοοτάπητα θα πρέπει να συγκαταλέγεται στην αντίστοιχη λίστα προτίμησης της FIFA (FIFA Licenses). |  |  |  |
| 7 | Η Ανάδοχος εταιρεία τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προγενέστερη εμπειρία σε έργα αντιστοίχου φυσικού αντικειμένου και ως προς απόδειξη αυτού να προσκομίσει τουλάχιστον τρεις συμβάσεις προμήθειας συγκεκριμένου τύπου, συνοδευόμενες από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (αν πρόκειται για δημόσιο φορέα) ή τιμολόγια (αν αφορούν ιδιωτικό τομέα). |  |  |  |
| 8 | Ο Οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015, 14001:2015 , 45001:2018. |  |  |  |
| 9 | Η εταιρεία παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, 14001 :2015 και ISO 45001:2018 |  |  |  |
| 10 | Πιστοποιητικό για την εργαστηριακή δοκιμή στην επίστρωση με συνθετικό γρασίδι που αποσκοπεί κυρίως στην ποδοσφαιρική χρήση σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15330-1 (2013) και NF P90-112 (2016). |  |  |  |
| 11 | Παροχή γραπτής εγγύησης το λιγότερο οκτώ (8) έτη, από την προμηθεύτρια εταιρεία ,ή τον Οικονομικό Φορέα για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα | Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση μπορεί να απομειώνεται ανά έτος και αυτό θα πρέπει ρητώς να αναφέρεται. Η εγγύηση θα αφορά την κάλυψη της περιόδου από την έναρξη χρήσης (εγγύηση αντοχής στη χρήση) και μετά και όχι την κάλυψη των τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού τοποθέτησης το οποίο μπορεί έτσι κ αλλιώς να απορριφθεί από την επιτροπή παρακολούθησης της συμβάσης, εφόσον αποκλίνει από το εγκεκριμένο στο στάδιο του διαγωνισμού |  |  |
| 12 | Δήλωση συνεργασίας και επαρκούς ποσότητας τόσο με το εργοστάσιο παραγωγής συνθετικού χλοοτάπητα, της χαλαζιακής άμμου, και του τρίμματος καουτσούκ. |  |  |  |
| 13 | Δείγμα 2 τεμάχια συνθετικού τάπητα 20χ20 εκ των οποίων το ένα θα φέρει οπωσδήποτε τμήμα γραμμογραφημένης επιφάνειας χρώματος λευκού για να διαπιστωθεί ότι οι γραμμές του γηπέδου αυτές θα είναι έµφυτες πλάτους 10cm από το ίδιο υλικό, σε χρώμα άσπρο και όχι επιφανειακά βαμμένες. |  |  |  |
| 14 | Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και έγγραφα που είναι σε ξενόγλωσση γραφή θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα από αναγνωρισμένο μεταφραστικό γραφείο και επικυρωμένο από δικηγόρο για το γνήσιο τις μετάφρασης, ή εναλλακτικά στην αγγλική γλώσσα που είναι η μόνη που θα γίνεται δεκτή |  |  |  |
| 15 | Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, θα πρέπει, να διαθέτει τουλάχιστον 1 άτομο εξειδικευμένο και να φέρει ονομαστικό πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα, ότι έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί ώστε να μπορεί να αναλάβει την τοποθέτηση και συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα. Επίσης, το άτομο αυτό, θα πρέπει να είναι εργαζόμενος ή μέτοχος στην εταιρεία του οικονομικού φορέα κι αυτό θα αποδεικνύεται από το σχετικό καταστατικό. |  |  |  |

- ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΜΗ ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SANDWICH

| α/α | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| 1 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΦΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | Δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού η διαφορετική κοκκομετρία και μικροδιαφοροποιήσεις στον τρόπο περιγραφής της κατασκευής του συνθετικού δαπέδου εφόσον αυτά φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και επιφέρουν το επιθυμητό πάχος. |  |  |
| 2 | Οι ρητίνες και τα epdm οφείλουν, να παράγονται από την ίδια παραγωγό εταιρεία, γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται από το καταστατικό της επιχείρησης, η οποία θα κατέχει και την σχετική πιστοποίηση ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στην παραγωγή και παράλληλα να κατέχει την εξειδικευμένη πιστοποίηση από WORLD ATHLETICS (Διεθνής Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού ), πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ ) ή αντίστοιχο χώρας Ε.Ε. |  |  |  |
| 3 | Ο Οικονομικός φορέας να διαθέτει: 1. ISO 14001:2015 Διαχειριστικό Σύστημα για το Περιβάλλον 2. ISO 50001:2015 Διαχειριστικό Σύστημα για την Ενεργειακή Διαχείριση 3. ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας |  |  |  |
| 4 | θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και επίβλεψη σε όλα τα στάδια της εφαρμογής από εξειδικευμένο άτομο της παραγωγού εταιρείας με σχετικό πρωτόκολλο εργασιών και φωτογραφίες του εκπροσώπου στο έργο κατά ελάχιστον για τα 4 στάδια εφαρμογής ώστε να διασφαλιστεί η έντεχνη ποιότητα κατασκευής από την πλευρά του αναδόχου. Τα στάδια είναι τα κάτωθι: • Κατά τη διάστρωση του υποστρώματος SBR με ειδικό πολυουρεθανικο. • Κατά το στοκάρισμα του υποστρώματος SBR με πολυουρεθανικό στόκο σε 2 στρώσεις • Κατά την εφαρμογή της τελικής στρώσης πολυουρεθάνης με διασπορά κόκκων epdm. • Κατά την ειδική γραμμογράφιση με το σύστημα βαφής δυο συστατικών σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (energy saving line marking system) | Να αναφέρεται στη Δήλωση Συνεργασίας |  |  |
| 5 | Τα προτεινόμενα- απαιτούμενα υλικά - συστήματα θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί σε 2 (δύο) τουλάχιστον στάδια με CLASS 2 πιστοποίηση από την WORLD ATHLETICS (Διεθνής Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού) |  |  |  |
| 6 | Το σύστημα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013-Συνθετικές επιφάνειες που προορίζονται για αθλητικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον τα EPDM granules τα οποία θα αποτελούν και την τελική στρώση που θα είναι σε επαφή με το περιβάλλον και τους αθλητές πρέπει να έχουν πιστοποίηση για την ποιότητα τους και να υπάρχει πιστοποίηση για μη-τοξικές ουσίες και PAH FREE. |  |  |  |
| 7 | Η πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα/εργαστήριο για την διαγράμμιση κατά το πρότυπο DIN 67510-1:2020 (Μέτρηση της απομειωσης της φωτεινότητας) που αποδεικνύει την εκπομπή φωσφορίζουσας ακτινοβολίας και τον χρόνο αποσύνθεσής της ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας για 60 λεπτά. |  |  |  |
| 8 | Η πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα/εργαστήριο που αποδεικνύει ότι τα υλικά της πολυουρεθανικής αυτοεπιπεδούμενης επίστρωσης και του πολυουρεθανικού σφραγιστικού στόκου έχουν biobased content άνω του 90% καθιστώντας το σύστημα φιλικό προς το περιβάλλον. |  |  |  |
| 9 | Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσκομίσει δείγμα του προσφερόμενου τάπητα (ικανού μεγέθους και οποιουδήποτε χρώματος με ή χωρίς την τελική διαγράμμιση) προς την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. |  |  |  |
| 10 | Ο οικονομικός φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο του έργου και να λάβει τη σχετική βεβαίωση από την Δήμο ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. Η βεβαίωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον φάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής κατά το στάδιο των προσφορών. | ΣΕ ΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ |  |  |
| 11 | Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει Δήλωση Συνεργασίας με την εταιρεία παραγωγής των υλικών του ταρτάν εφόσον δεν είναι ο ίδιος παραγωγός του. Η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση (δήλωση συνεργασίας αναδόχου / προμηθευτή) στην οποία θα αναφέρεται και το εξειδικευμένο άτομο της παραγωγού εταιρείας που θα απασχοληθεί στην τοποθέτηση του συνθετικού δαπέδου. |  |  |  |
| 12 | θα παρέχεται γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών από τον Οικονομικό Φορέα για το αναλλοίωτο της κατασκευής από τη χρήση και τις καιρικές συνθήκες με δεκτή την απομείωση της με την πάροδο του χρόνου ισχύος της. |  |  |  |

- ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ

Ο Οικονομικός Φορέας