ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακες Συμμόρφωσης

ΔΡΑΣΗ 4:  Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικές λειτουργικές απαιτήσεις |  |  |  |
| Το σύστημα θα είναι σε θέση να ανιχνεύει αυτόματα την παρουσία πεζού που επιθυμεί να περάσει μέσα από τη διάβαση, με τη χρήση τεχνολογίας μηχανικής όρασης. | ΝΑΙ |  |  |
| Το πλήρες σύστημα απαιτείται να έχει πιστοποίηση CE. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 (GDPR). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με μόντεμ 4G για απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας του και μετάδοση δεδομένων που συλλέγει. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία για παραγωγή προειδοποιητικού ηχητικού μηνύματος στην περίπτωση ανίχνευσης οχήματος που πλησιάζει την διάβαση. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα μπορεί να μεταδίδει τα δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση και δημιουργία αναφορων | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα δύναται να αναπαράξει ηχητικό μήνυμα προειδοποίησης προς τους πεζούς, μόνο όταν ανιχνεύεται όχημα που πλησιάζει στην διάβαση. Θα δύναται η παραμετροποίηση του συστήματος, ώστε το μήνυμα να απαράγεται στο κατάλληλο χρονικό σημείο, πριν την άφιξη του οχήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει API για μεταφορά των δεδομένων σε πλατφόρμα έξύπνης πόλης. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί απομαρυσμένα την λειτουργική κατάσταση όλων των υποσυστημάτων της έξυπνης πεζοδιάβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να ενσωματώνει υποσύστημα λογισμικού ανίχνευσης πεζού, μέσω τεχνολογίας μηχανικής όρασης, και υποσύστημα λογισμικού για λήψη και απεικόνιση στατιστικών δεδομένων κινητικότητας (για πεζούς και οχήματα) και περιβάλλοντος. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να διαθέτει υλοποιημένη διεπαφή για αποστολή των δεδομένων σε ολοκληρωμένη πλατφόρμα έξυπνης πόλης (API). | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να κατεβάζει τα δεδομένα σε τοπικό Η/Υ (Download). | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένων ενεργειών στον χρήστη (π.χ. Αφή/σβέση του συστήματος, διαγνωστικούς ελέγχους κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να απεικονίζει τα συλλεχθέντα δεδομένα σε εύχρηστη μορφή (π.χ. Πίνακες, διαγράματα κτλ). | ΝΑΙ |  |  |
| Θα παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένης καταχώρισης προειδοποιητικού ηχητικού μηνύματος, προς την μονάδα ελέγχου του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Φωτιζόμενη πινακίδα διάβασης πεζών |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE). |  |  |  |
| Φωτεινή πινακίδα διάβασης πεζών Π-21, LED, διπλής όψης, 2 σετ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ενδεικτικές διαστάσεις 60 εκ. x 60 εκ. x 2 εκ.. | ΝΑΙ |  |  |
| Απόδοση εσωτερικού φωτισμού LED: Φωτεινότητα >500 cd/m2, γωνία θέασης < 180 μοίρες, διάρκεια ζωής 50000 h,θερμοκρασία χρώματος 6000k-6500K. | ΝΑΙ |  |  |
| Ανακλαστικό φιλμ - Κατηγορία 2. | ΝΑΙ |  |  |
| Υλικό κατασκευής εσωτερικού πλαισίου από χάλυβα και πλαστικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Εξωτερικό κάλυμμα αλουμινίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος ≤10 kg. | ΝΑΙ |  |  |
| Αισθητήρες κίνησης |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE). | ΝΑΙ |  |  |
| Κατανάλωση ενέργειας <10W. | ΝΑΙ |  |  |
| Κατηγορία προστασίας από νερό και σκόνη IP67. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζώνη ανίχνευσης έως 15μ. | ΝΑΙ |  |  |
| Γωνία ανίχνευσης: Οριζόντια FOV: 88° Κάθετα FOV: 46°, Διαγώνια FOV: 105°. | ΝΑΙ |  |  |
| Ασύρματη μονάδα ελέγχου |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE). | ΝΑΙ |  |  |
| Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας (60 Mhz). | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος έως 200m. | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία σε θερμοκρασία -40°C to +70°C. | ΝΑΙ |  |  |
| Κλάση προστασίας έναντι σκόνης και νερού IP55. | ΝΑΙ |  |  |
| Κατανάλωση έως 10W. | ΝΑΙ |  |  |
| Προειδοποιητικά φωτιστικά σώματα επί ιστού |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE). | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με το πρότυπο EN12352 / L2H. | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία 12V/24V. | ΝΑΙ |  |  |
| Διάμετρος φωτιστικού σώματος 88mm. | ΝΑΙ |  |  |
| Κατανάλωση έως 5W. | ΝΑΙ |  |  |
| Ένταση Φωτεινότητας 100cd. | ΝΑΙ |  |  |
| Προστασία έναντι σκόνης και νερού κλάσης IP67. | ΝΑΙ |  |  |
| Αισθητήρας μικροκυματικής τεχνολογίας (ραντάρ) |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία ρεύματος 12V | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος ανίχνευσης 140μ (επιβατικού οχήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία σε θερμοκρασία -40°C έως +85°C | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα καταμέτρησης κίνησης, ταξινόμησης οχημάτων σε 6 κατηγορίες και υπολογισμού μέσης ταχύτητας οχήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Κατηγοριοποίηση οχημάτων (ποδήλατο, μηχανάκι, επιβατικό αυτοκίνητο, φορτηγό/λεωφορείο, φορτηγό μεγάλου μήκους κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Συχνότητα λειτουργίας ραντάρ 24GHz | ΝΑΙ |  |  |
| Μάτια Γάτας LED |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE). | NAI |  |  |
| Υλικό κατασκευής: Κάτω μέρος από αλουμίνιο, Επάνω μέρος από ανοξείδωτο χάλυβα και πουκαρβονικό καπάκι. | NAI |  |  |
| Ενδεικτικές διαστάσεις 160mm x 100mm. | NAI |  |  |
| Μηχανική Αντοχή τουλάχιστον 100tn. | NAI |  |  |
| Προστασία έναντι σκόνης και νερού κλάσης IP68. | NAI |  |  |
| Θα διαθέτουν 8 στοιχεία LED, κίτρινου χρώματος, ανά μονάδα. | NAI |  |  |
| Γωνία θέασης στοιχείων LED 15°. | NAI |  |  |
| Λειτουργία σε θερμοκρασία -25°C έως +80°C. | NAI |  |  |

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Παροχή σχήματος δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή δεδομένων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεεπαφών (API) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Oauth με taxisnet. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διάθεσης ανοικτών δεδομένων (open data). | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 των Οριζόντιων Απαιτήσεων, Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη IdentityFederation μέσω eIDAS, ΓΓΠΣ πολιτών, ΓΓΠΣ Δημοσίων υπαλλήλων | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός καταρτιζομένων | 2 |  |  |
| Υλικό εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ώρες εκπαίδευσης | 20 |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας (σε ημερολογιακούς μήνες) | 1 |  |  |

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας(ΑΔΑ:6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 12/2020) | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση σε πρότυπα W3C | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.1, Επίπεδο AA | NAI |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος | Τουλάχιστον 2 έτη |  |  |
| Χρόνος απόκρισης σε αναφορά προβλήματος (εντός ωρών λειτουργίας helpdesk) | 2 ώρες |  |  |

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= 18 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Φάσεις Υλοποίησης Έργου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΔΡΑΣΗ 9:  Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικές λειτουργικές απαιτήσεις |  |  |  |
| Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη μέσω web interface πλήρως συμβατό τουλάχιστον με Chrome και Firefox, με χρήση πρωτοκόλλου HTTPS. | ΝΑΙ |  |  |
| Παρουσίαση των συσκευών και των μετρήσεών τους σε: α) χωροταξική δενδρική δομή: site(campus) / κτίρια / χώροι και β) ελεύθερη δομή βάσει ομαδοποίησης από το χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| O χρήστης θα πρέπει να μπορεί να ορίσει εάν το απεικονιζόμενο αποτέλεσμα σε ένα Widget, θα είναι άθροισμα ή μέσος όρος. | ΝΑΙ |  |  |
| Στη δημιουργία των Widget, o χρήστης θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει είτε συγκεκριμένες ιδιότητες, συγκεκριμένων συσκευών (όχι απαραίτητα ομοειδής), είτε συγκεκριμένες ιδιότητες ομάδας συσκευών, για να χρησιμοποιήσει ή τα πρωτογενή δεδομένα ή τα μετασχηματιζόμενα, αποτέλεσμα μαθηματικής συνάρτησης ή λογικής συνθήκης, που έχει επιλέξει. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα παραγόμενα αποτελέσματα να είναι δυνατόν να εξαχθούν σε μορφή αρχείων xls, csv. | ΝΑΙ |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του εξοπλισμου συλλογής δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για τη συλλογή δεδομένων από ΙοΤ συσκευές ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Το λογισμικό του εξοπλισμού να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα MQTT, HTTP, FTP. | ΝΑΙ |  |  |
| Τόσο το λογισμικό όσο και οι άδειες χρήσης του εξοπλισμού θα παρασχεθούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| Προδιαγραφές λογισμικού |  |  |  |
| Μηχανισμοί ασφάλειας για την πρόσβαση στο Web interface.e | Να αναφερθούν |  |  |
| Διαφοροποιημένα ως προς τα δικαιώματα επίπεδα χρηστών / διαχειριστών (π.χ. με δυνατότητα α) μόνο για προβολή μετρήσεων και στατιστικών συγκεκριμένου κτιρίου, β) μόνο για προβολή όλων των μετρήσεων, στατιστικών, αποτελεσμάτων αναφορών και alarms και γ) για δημιουργία αναφορών και παραμετροποίηση alarms). | ≥ 5 |  |  |
| Δυνατότητα ορισμού πλήθους χρηστών και διαχειριστών. | Απεριόριστοι Χρήστες |  |  |
| Δημιουργία Widget από το χρήστη (εφ’ όσον έχει τα δικαιώματα), με ελεύθερη επιλογή του τρόπου απεικόνισης της πληροφορίας, από έτοιμη βιβλιοθήκη γραφημάτων (Πίτα, Μπάρες, Κείμενο κ.λ.π). | Να αναφερθούν |  |  |
| Η παραγόμενη απεικόνιση στο Widget θα πρέπει να υποστηρίζει: τα πρωτογενή δεδομένα και τα μετασχηματισμένα δεδομένα όπου την επιλογή των δεδομένων προς απεικόνιση εντός του Widget, θα πρέπει να την κάνει ο χρήστης, με drag & Drop. | NAI |  |  |
| Στην περίπτωση Widget γραφημάτων, θα πρέπει να υποστηρίζονται πολλαπλοί άξονες, για την απεικόνιση διαφορετικών κλιμάκων (π.χ θερμοκρασία και Κατανάλωση). | NAI |  |  |
| Σε περίπτωση μετασχηματιζόμενης πληροφορίας σε ένα Widget, ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης μαθηματικών συναρτήσεων και λογικών συνθηκών, από βιβλιοθήκη που διαθέτει η πλατφόρμα. | Να αναφερθούν οι συναρτήσεις που υποστηρίζονται |  |  |
| Διασύνδεση με εφαρμογές τρίτων μέσω API. | NAI |  |  |
| Δημιουργία DASHBOARD από το χρήστη με τα κατάλληλα δικαιώματα. | NAI |  |  |
| Δυνατότητα διαμοιρασμού (Share) Dashboard, μεταξύ των χρηστών. | NAI |  |  |
| Δυνατότητα εξαγωγής Dashboard σε αρχείο PDF. | NAI |  |  |
| Εξαγωγή δεδομένων (πρωτογενών και μετασχηματιζόμενων) που περιέχονται σε ένα Dashboard, σε μορφή αρχείου xls. | NAI |  |  |
| Η πλατφόρμα πρέπει να έχει υποσύστημα δημιουργίας αναφορών. | NAI |  |  |
| Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να συνδέσει οποιοδήποτε Dashboard έχει δημιουργήσει, με το υποσύστημα Αναφορών. | NAI |  |  |
| Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να ορίσει μέσω του υποσυστήματος αναφορών: α)Τους παραλήπτες και β)Την περιοδικότητα αποστολής των αναφορών. | NAI |  |  |
| Σε περίπτωση μετασχηματιζόμενης πληροφορίας, ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης μαθηματικών συναρτήσεων και λογικών συνθηκών, από βιβλιοθήκη που διαθέτει η πλατφόρμα. | NAI |  |  |
| Ο διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ορισμού των παραληπτών, για κάθε περίπτωση που το σύστημα στέλνει Alert. | NAI |  |  |
| Κάθε Alert θα πρέπει να καταγράφεται στο σύστημα. | NAI |  |  |
| Δυνατότητα αποστολής των alerts με e-mail. | NAI |  |  |
| Η πλατφόρμα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα Data Analytics για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. | NAI |  |  |
| Θα πρέπει να υποστηρίζεται Regression τουλάχιστον 1ου και 2ου βαθμού. | Να αναφερθεί |  |  |
| Το υποσύστημα να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης των αναλύσεων σε δυσδιάστατα γραφήματα ή τρισδιάστατα γραφήματα και σε μορφή πίνακα. | NAI |  |  |
| Η πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα Ειδοποιήσεων. | NAI |  |  |
| Η δημιουργία ειδοποιήσεων(Alert) θα πρέπει να ορίζεται από το χρήστη και να αφορά σε πρωτογενή δεδομένα και σε μετασχηματισμένα δεδομένα. | NAI |  |  |
| Συσκευή ανάγνωσης μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας |  |  |  |
| Μετρούμενα ηλεκτρικά μεγέθη: τάση, συχνότητα, ένταση, αρμονικές ρεύματος, ισχύς και ενέργεια (φαινόμενη, ενεργή και άεργη). | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει 3 εισόδους ρεύματος και 4 εισόδους τάσης μέσω μετασχηματιστή 1Α και 5Α. | ΝΑΙ |  |  |
| Τριφασικό κύκλωμα – 4 αγωγών (L-N/L-L) με στοιχεία L-N = 80 - 277V AC, L-L = 80 .. 480V AC. | ΝΑΙ |  |  |
| Ρυθμός δειγματοληψίας 8KHz. | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος συχνότητας 45 Hz to 65 Hz (αυτόματη προσαρμογή). | ΝΑΙ |  |  |
| Μέτρηση αρμονικών 1η-15η. | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρα επικοινωνίας: RS485. | ΝΑΙ |  |  |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας Q Modbus RTU. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει μια ψηφιακή έξοδο τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| Συσκευή ανάγνωσης μετρήσεων πετρελαίου |  |  |  |
| Ο αισθητήρας στάθμης θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνολογία υπέρυθρων. | NAI |  |  |
| Θα πρέπει να διαθέτει μπαταρία με διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών. | Να αναφερθεί τύπος και μοντέλο |  |  |
| Να διαθέτει ενσωματωμένο αυτόνομο σύστημα μετάδοσης των μετρήσεων. | NAI |  |  |
| Το σύστημα μετάδοσης θα πρέπει να υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας NBIoT ή LoraWAN. | NAI |  |  |
| Ελεγκτής gateway |  |  |  |
| Να προστατεύεται το λογισμικό του με Κωδικό Ασφαλείας (Password). | NAI |  |  |
| Nα διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση των μετρήσεων, πέραν της RAM, τουλάχιστον 32GB. | NAI |  |  |
| Να διαθέτει επεξεργαστή με τουλάχιστον 4 πυρήνες. | Να αναφερθεί πλήθος πυρήνων |  |  |
| Να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB RAM. | Να αναφερθεί |  |  |
| Να διαθέτει θύρα GIGABIT Ethernet. | NAI |  |  |
| Να μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυα 2.4GHz & 5.0GHz ΙΕΕΕ802.11ac. | NAI |  |  |
| Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα USB. | Να αναφερθεί πλήθος |  |  |
| Να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες από 0ο έως 50ο C. | NAI |  |  |

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Παροχή σχήματος δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή δεδομένων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεεπαφών (API) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Oauth με taxisnet. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διάθεσης ανοικτών δεδομένων (open data). | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 των Οριζόντιων Απαιτήσεων, Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη IdentityFederation μέσω eIDAS, ΓΓΠΣ πολιτών, ΓΓΠΣ Δημοσίων υπαλλήλων | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός καταρτιζομένων | 2 |  |  |
| Υλικό εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ώρες εκπαίδευσης | 20 |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας (σε ημερολογιακούς μήνες) | 1 |  |  |

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας(ΑΔΑ:6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 12/2020) | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση σε πρότυπα W3C | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.1, Επίπεδο AA | NAI |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος | Τουλάχιστον 2 έτη |  |  |
| Χρόνος απόκρισης σε αναφορά προβλήματος (εντός ωρών λειτουργίας helpdesk) | 2 ώρες |  |  |

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= 18 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Φάσεις Υλοποίησης Έργου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΔΡΑΣΗ 10:  Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικές λειτουργικές απαιτήσεις |  |  |  |
| Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη μέσω web interface πλήρως συμβατό τουλάχιστον με Chrome και Firefox, με χρήση πρωτοκόλλου HTTPS. | NAI |  |  |
| Παρουσίαση των συσκευών και των μετρήσεών τους σε: α) χωροταξική δενδρική δομή: site(campus) / κτίρια / χώροι και β) ελεύθερη δομή βάσει ομαδοποίησης από το χρήστη. | NAI |  |  |
| O χρήστης θα πρέπει να μπορεί να ορίσει εάν το εικονιζόμενο αποτέλεσμα σε ένα Widget, θα είναι άθροισμα ή μέσος όρος. | NAI |  |  |
| Στη δημιουργία των Widget, o χρήστης θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει είτε συγκεκριμένες ιδιότητες, συγκεκριμένων συσκευών (όχι απαραίτητα ομοειδής), είτε συγκεκριμένες ιδιότητες ομάδας συσκευών, για να χρησιμοποιήσει ή τα πρωτογενή δεδομένα ή τα μετασχηματιζόμενα, αποτέλεσμα μαθηματικής συνάρτησης ή λογικής συνθήκης, που έχει επιλέξει. | NAI |  |  |
| Δυνατότητα εξαγωγής Dashboard σε αρχείο PDF. | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του εξοπλισμού συλλογής δεδομένων. | NAI |  |  |
| Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για τη συλλογή δεδομένων από ΙοΤ συσκευές ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου. | NAI |  |  |
| Το λογισμικό του εξοπλισμού να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα MQTT, HTTP, FTP. | NAI |  |  |
| Τόσο το λογισμικό όσο και οι άδειες χρήσης του εξοπλισμού θα παρασχεθούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. | NAI |  |  |
| Η πλατφόρμα πρέπει να έχει υποσύστημα δημιουργίας αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να συνδέσει οποιοδήποτε Dashboard έχει δημιουργήσει, με το υποσύστημα Αναφορών.. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να ορίσει μέσω του υποσυστήματος αναφορών: - Τους παραλήπτες. - Την περιοδικότητα αποστολής των αναφορών | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα Ειδοποιήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Προδιαγραφές λογισμικού |  |  |  |
| Μηχανισμοί ασφάλειας για την πρόσβαση στο Web interface. | Να αναφερθούν |  |  |
| Διαφοροποιημένα ως προς τα δικαιώματα επίπεδα χρηστών / διαχειριστών (π.χ. με δυνατότητα α) μόνο για προβολή μετρήσεων και στατιστικών συγκεκριμένου κτιρίου, β) μόνο για προβολή όλων των μετρήσεων, στατιστικών, αποτελεσμάτων αναφορών και alarms και γ) για δημιουργία αναφορών και παραμετροποίηση alarms). | ≥ 5 |  |  |
| Δυνατότητα ορισμού πλήθους χρηστών και διαχειριστών. | Απεριόριστοι Χρήστες |  |  |
| Δημιουργία Widget από το χρήστη (εφ’ όσον έχει τα δικαιώματα), με ελεύθερη επιλογή του τρόπου απεικόνισης της πληροφορίας, από έτοιμη βιβλιοθήκη γραφημάτων (Πίτα, Μπάρες, Κείμενο κ.λ.π). | Να αναφερθούν |  |  |
| Η παραγόμενη απεικόνιση στο Widget θα πρέπει να υποστηρίζει: τα πρωτογενή δεδομένα και τα μετασχηματισμένα δεδομένα όπου την επιλογή των δεδομένων προς απεικόνιση εντός του Widget, θα πρέπει να την κάνει ο χρήστης, με drag & Drop. | NAI |  |  |
| Στην περίπτωση Widget γραφημάτων, θα πρέπει να υποστηρίζονται πολλαπλοί άξονες, για την απεικόνιση διαφορετικών κλιμάκων (π.χ θερμοκρασία και Κατανάλωση). | NAI |  |  |
| Σε περίπτωση μετασχηματιζόμενης πληροφορίας σε ένα Widget, ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης μαθηματικών συναρτήσεων και λογικών συνθηκών, από βιβλιοθήκη που διαθέτει η πλατφόρμα. | Να αναφερθούν οι συναρτήσεις που υποστηρίζονται |  |  |
| Διασύνδεση με εφαρμογές τρίτων μέσω API. | NAI |  |  |
| Δημιουργία DASHBOARD από το χρήστη με τα κατάλληλα δικαιώματα. | NAI |  |  |
| Δυνατότητα διαμοιρασμού (Share) Dashboard, μεταξύ των χρηστών. | NAI |  |  |
| Δυνατότητα εξαγωγής Dashboard σε αρχείο PDF. | NAI |  |  |
| Εξαγωγή δεδομένων (πρωτογενών και μετασχηματιζόμενων) που περιέχονται σε ένα Dashboard, σε μορφή αρχείου xls. | NAI |  |  |
| Σε περίπτωση μετασχηματιζόμενης πληροφορίας, ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης μαθηματικών συναρτήσεων και λογικών συνθηκών, από βιβλιοθήκη που διαθέτει η πλατφόρμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ορισμού των παραληπτών, για κάθε περίπτωση που το σύστημα στέλνει Alert. | ΝΑΙ |  |  |
| Κάθε Alert θα πρέπει να καταγράφεται στο σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα αποστολής των alerts με e-mail. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα Data Analytics για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να υποστηρίζεται Regression τουλάχιστον 1ου και 2ου βαθμού. | Να αναφερθεί |  |  |
| Το υποσύστημα να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης των αναλύσεων σε δυσδιάστατα γραφήματα ή τρισδιάστατα γραφήματα και σε μορφή πίνακα. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα Ειδοποιήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Η δημιουργία ειδοποιήσεων(Alert) θα πρέπει να ορίζεται από το χρήστη και να αφορά σε πρωτογενή δεδομένα και σε μετασχηματισμένα δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| Έξυπνη συσκευή - ελεγκτής (switch controller) |  |  |  |
| Χωνευτός διακόπτης ελέγχου 2 γραμμών φωτισμού με τροφοδοσία από 110-2230V (περίπου). | ΝΑΙ |  |  |
| Ονομαστικό ρεύμα φορτίου 13Α για κάθε έξοδο και συνολικά 16Α. | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0 έως 35ο C. | ΝΑΙ |  |  |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας Z-Ware (της σειράς 500). | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη μετάδοση ισχύος +6dbm. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα έχει δυνατότητα ελέγχου: - Φωτισμού led. - Λαμπτήρων φθορισμού, πυρακτώσεως ή αλογόνου. Σιδηρομαγνητικών μετασχηματιστών λαμπτήρων αλογόνου (LV). | ΝΑΙ |  |  |
| Θα δίνατε να τοποθετηθεί σε χωνευτό κουτί διαμέτρου 60 χιλ με βάθος ≥ 40. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει ενσωματωμένο δακτύλιο LED η λειτουργία του οποίου θα τροποποιείται από το λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει ικανότητα παρακολούθησης ενεργούς ισχύος και καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας των γραμμών φωτισμού που έχουν συνδεθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει λειτουργίες ασφάλειας δικτύου Z-Wave: S0 με κρυπτογράφηση AES-128 και S2 Authenticated με κρυπτογράφηση που βασίζεται σε PRNG. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα μπορεί να λειτουργεί και σας επαναλήπτης (repeater) του σήματος Z-wave | ΝΑΙ |  |  |
| Υποχρεωτική απαίτηση προσκόμισης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά : - RoHS 2011/65/EU, - RoHS 2015/863/EU, - RED 2014/53/EU, - EN 60669-1:2018, - EN 60669-2-1:2004 + A1:2009, EN 60669-1:2004/A12:2010, - EN 60669-2-5:2016, - EN 62479:2010, - Draft ETSI EN 301 489-3 V3.2.1, ETSI EN 301 489-3 V3.1.1, - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06). | ΝΑΙ |  |  |
| Ελεγκτής (controller) σημάτων κατάστασης |  |  |  |
| Τοπικός ελεγκτής με επιτραπέζια τοποθέτηση με κατανάλωση ενέργειας ≤35W. | ΝΑΙ |  |  |
| Θε διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Z-Wave (500 series), ETHERNET, Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz (802.11 b/g/n/a/ac), 433 Mhz, 868 Mhz. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει Web based περιβάλλον παραμετροποίησης με τεχνολογία HTML 5. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει επεξεργαστή: Quad-core Arm Cortex A53 (1.2GHz)με μνήμη συστήματος 2GB τεχνολογίας LPDDR3 και επιπρόσθετα μνήμη FLASH 8Gb τεχνολογίας Emmc. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει θύρα GIGABIT Ethernet RJ45. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα USB. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποχρεωτική απαίτηση προσκόμισης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά: - RoHS 2011/65/EU, - RoHS 2015/863/EU, - RED 2014/53/EU, - EN 62368-1:2014, EN 62368-1:2014:A11:2017, - EN 62479:2010, - ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019, - ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017, - ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017, - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018, - ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες από 0ο έως 40ο C. | ΝΑΙ |  |  |
| Ελεγκτής (router controller) μετάδοσης εντολών |  |  |  |
| Να προστατεύεται το λογισμικό του με Κωδικό Ασφαλείας (Password). | NAI |  |  |
| Nα διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση των μετρήσεων, πέραν της RAM, τουλάχιστον 32GB.. | NAI |  |  |
| Να διαθέτει επεξεργαστή με τουλάχιστον 4 πυρήνες. | Να αναφερθεί πλήθος πυρήνων |  |  |
| Να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB RAM. | Να αναφερθεί |  |  |
| Να διαθέτει θύρα GIGABIT Ethernet. | NAI |  |  |
| Να μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυα 2.4GHz & 5.0GHz ΙΕΕΕ802.11ac. | NAI |  |  |
| Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα USB.. | Να αναφερθεί πλήθος |  |  |
| Να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες από 0ο έως 50ο C. | NAI |  |  |

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Παροχή σχήματος δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή δεδομένων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεεπαφών (API) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Oauth με taxisnet. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διάθεσης ανοικτών δεδομένων (open data). | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 των Οριζόντιων Απαιτήσεων, Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη IdentityFederation μέσω eIDAS, ΓΓΠΣ πολιτών, ΓΓΠΣ Δημοσίων υπαλλήλων | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός καταρτιζομένων | 2 |  |  |
| Υλικό εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ώρες εκπαίδευσης | 20 |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας (σε ημερολογιακούς μήνες) | 1 |  |  |

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας(ΑΔΑ:6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 12/2020) | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση σε πρότυπα W3C | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.1, Επίπεδο AA | NAI |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος | Τουλάχιστον 2 έτη |  |  |
| Χρόνος απόκρισης σε αναφορά προβλήματος (εντός ωρών λειτουργίας helpdesk) | 2 ώρες |  |  |

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <=18 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Φάσεις Υλοποίησης Έργου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΔΡΑΣΗ 12: Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων.

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Το Π.Σ καλύπτει πλήρως τη διαχείριση ταφών, εκταφών, οστεοφυλακίων, παρατάσεων, χρεώσεων κ.λ.π , του δημοτικού κοιμητηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ παρέχει τη χωρική απεικόνιση της πληροφορίας σε ψηφιακό χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης θέσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ επιτρέπει την προσθήκη νέων εγγραφών και αρχειοθέτηση για κάθε τύπο δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ επιτρέπει την γεωχωρική αποτύπωση κοιμητηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ επιτρέπει ειδικές και γενικές αναζητήσεις με διάφορα κριτήρια (χρονικό διάστημα, αλφαβητικά, κλπ), δυναμικές αναζητήσεις πληροφοριών με διάφορα κλειδιά είτε από τη βάση δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ προσφέρει λίστα ενεργειών που αναφέρει όλες τις κινήσεις των χρηστών (ταφές, εκταφές, μεταφορές). | ΝΑΙ |  |  |
| Στη προσφορά προσφέρεται ψηφιοποίηση κατ’ ελάχιστον του 5% των τηρούμενων φακέλων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ προσφέρει δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων κοιμητηρίων με διαφορετική χωρική διάταξη και διαφορετικές προσφερόμενες υπηρεσίες. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ προσφέρει δυνατότητα πλοήγησης από το χώρο στην ιστορικότητα των θανόντων, στις χρεώσεις του χώρου ιστορικά στις ημερολογιακές παρατηρήσεις και στα ψηφιακά έγγραφα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας εκκρεμοτήτων και ραντεβού για εκταφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ προσφέρει δυνατότητα εκτέλεσης ραντεβού εκταφής και μετατροπή σε χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ προσφέρει διαχείριση εγγράφων στην καρτέλα του θανόντα με απαραίτητα έγγραφα, όπως ληξιαρχική πράξη θανάτου, κ.α. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης στην απεικόνιση του τοπογραφικού, καθώς και εργαλείων πλοήγησης και επιλογής στο χάρτη, zoom in, zoom out κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων στην εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη στο Δήμο (Εφαρμογή: FINANCE - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της κατασκευάστριας εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.). | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας βεβαιωτικού σημειώματος και απόδειξη είσπραξης στην υπάρχουσα οικονομική διαχείριση του οργανισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας μετασχηματισμού χρεώσεων σε χρηματικό κατάλογο και σε πράξεις ειδοποιητηρίου είσπραξης στην υπάρχουσα οικονομική διαχείριση του οργανισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Διασύνδεση με το υπάρχον Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΠΣ |  |  |  |
| Αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας χρηματικών καταλόγων μέσω της κατάλληλης διασύνδεσης με την Εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης η οποία είναι εγκαταστημένο στον οργανισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| Εκτύπωση καταλόγων και ειδοποιητηρίων ανά περίπτωση μέσω της κατάλληλης διασύνδεσης με την Εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης η οποία είναι εγκαταστημένο στον οργανισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| ΛΟΙΠΑ |  |  |  |
| Το σύστημα θα λειτουργεί πλήρως διαδικτυακά (web-based). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργήσει με περισσότερες από μία βάσεις δεδομένων ανοιχτου λογισμικου (Database independent), όπως με MySQL, PostgerSQL, κ.α. | ΝΑΙ |  |  |

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Παροχή σχήματος δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή δεδομένων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεεπαφών (API) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Oauth με taxisnet. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διάθεσης ανοικτών δεδομένων (open data). | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 των Οριζόντιων Απαιτήσεων, Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη IdentityFederation μέσω eIDAS, ΓΓΠΣ πολιτών, ΓΓΠΣ Δημοσίων υπαλλήλων | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός καταρτιζομένων | 2 |  |  |
| Υλικό εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ώρες εκπαίδευσης | 20 |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας (σε ημερολογιακούς μήνες) | 1 |  |  |

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας(ΑΔΑ:6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 12/2020) | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση σε πρότυπα W3C | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.1, Επίπεδο AA | NAI |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος | Τουλάχιστον 2 έτη |  |  |
| Χρόνος απόκρισης σε αναφορά προβλήματος (εντός ωρών λειτουργίας helpdesk) | 2 ώρες |  |  |

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= 18 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Φάσεις Υλοποίησης Έργου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΔΡΑΣΗ 17: Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών.

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις |  |  |  |
| Δυνατότητα υποστήριξης ομαδικών και ατομικών Ετικετών (Tags) σε όλες τις εργασίες και αρχεία | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα υποστήριξης ψηφιακής υπογραφής από Cloud με αυτόματο τρόπο μέσα από το περιβάλλον Web της εφαρμογής | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα Σύστηματος πολλαπλής χρέωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Πρωτοκόλληση email Περιγράψτε τον τρόπο συνεργασίας με τα υπάρχοντα λογισμικά του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| Αρχειοθέτηση εργασιών με δυνατότητα πλήρης ταξινόμησης και αυτόματης απόδοσης ετικετών για εύκολη ανεύρεση | ΝΑΙ |  |  |
| Εσωτερική στάμπα με αριθμό εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| Μοναδικός 15bit αριθμός παραπομπής εγγράφου προσβάσιμος από φυλλομετρητή (browser) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα αυτόματης διασύνδεσης των εγγράφων με τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα, εφόσον υπάρχουν Περιγράψτε τον τρόπο συνεργασίας με τα υπάρχοντα λογισμικά του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα παραγωγής προτύπων, αυτοματοποιημένων ροών εργασιών και αιτημάτων από το διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα χρήσης λεξικών υπηρεσιών και άλλων φορέων | ΝΑΙ |  |  |
| Συνεργασία με οποιοδήποτε σαρωτή για την αρχειοθέτηση των εγγράφων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης και αποστολής εγγράφων στην ψηφιακή θυρίδα του Πολίτη Σημ.: Περιγράψτε τον τρόπο συνεργασίας με τα υπάρχοντα λογισμικά του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητες αναζήτησης εγγράφων, με κριτήρια πολλαπλά κρίσιμα πεδία χαρακτηρισμού του εγγράφου (τίτλος, αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνίες, μεταδεδομένα, κοκ. ) κατά την διαδικασία πρωτοκόλλησης | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη δυνατότητας αναζήτησης σε πλήρες κείμενο, για όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη η δυνατότητας πολύ-γλωσσικής γραφής. | ΝΑΙ |  |  |
| Συνεργασία με το υποσύστημα πρωτοκόλλου για τη διαχείριση- διακίνηση των εγγράφων. Περιγράψτε τον τρόπο συνεργασίας με τα υπάρχοντα λογισμικά του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| Παρακολούθηση των εσωτερικών υποθέσεων της υπηρεσίας (case management) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας ομάδων χρηστών («κύκλοι») | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη πολλαπλών χρεώσεων και παρακολούθηση αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| Όλοι οι Χρηστές της Εφαρμογή παρακολούθησης υποθέσεων να έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν μια ροή εργασίας με πολλαπλούς αποδεκτές όπως ακριβώς στο πρωτόκολλο χωρίς όμως αριθμό πρωτοκόλλου και όταν υλοποιηθεί όλος ο κύκλος της εργασίας από τους εμπλεκομένους να μπορεί να παίρνει αυτόματα πρωτόκολλο. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εκτέλεσης ολόκληρου του λογισμικού σε όλα τα γνωστά Λειτουργικά Συστήματα | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των εμπλεκομένων και ιστορικό αυτών ανά διαδικασία | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα παρουσίασης όλου του ιστορικού (επισυναπτόμενα αρχεία, χρεώσεις, μηνύματα) σε μια μοναδική καρτέλα | ΝΑΙ |  |  |
| Παρακολούθηση και καταγραφή της κυκλοφορίας όλων των εγγράφων εντός του φορέα με βάση αριθμό πρωτοκόλλου, ημερολογιακά κριτήρια (χρονικά διαστήματα), στοιχεία χρέωσης (υπάλληλος, τμήμα) ή κατάσταση εγγράφου | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εξαγωγή αναφορών και στατιστικών κίνησης εγγράφων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Tagging system για όλα τα αρχεία - έγγραφα να υπάρχει ώστε το κάθε αρχείο να συνοδεύετε αυτόματα από τα βασικά metadata που απορρέουν από την δημιουργία του αιτήματος αλλά και ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να ορίζει καινούργια tag | ΝΑΙ |  |  |
| Αναζήτηση εγγράφων με χρήση φίλτρων, ορίζοντας πολλαπλά κριτήρια επιλογής | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εντοπισμού του ιστορικού ενός εγγράφου, όπου εντοπίζονται αναδρομικά σχετικά έγγραφα που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν ένα έγγραφο. | ΝΑΙ |  |  |
| Οργάνωση εργασιών σε υποθέσεις (cases) | ΝΑΙ |  |  |
| Δημιουργία και διαχείριση υποθέσεων (cases) | ΝΑΙ |  |  |
| Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διαβάθμισης των εγγράφων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητες διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας με τρίτα συστήματα μέσω υποστήριξης ανοιχτών προτύπων (web services) που θα επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτες εφαρμογές (διεπαφές SOAP και XML-RPC) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα συνεργασίας με API για την ανταλλαγή δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη απεριόριστου αριθμού χρηστών χωρίς να απαιτούνται άδειες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη υπηρεσιών SSO | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη ηλεκτρονικής υπογραφής κατά το πρότυπο ΕΡΜΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη σύνδεσης με Openldap για την ταυτοποίηση και διαβάθμιση των χρηστών με την χρήση Unix ή ΝΤ/LM samba passwords. Επιπλέον οι χρήστες της εφαρμογής θα πρέπει να είναι απεριόριστοι χωρίς κάποιο περιορισμό ταυτόχρονης ή συνολικής χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή απεριόριστων χρηστών | ΝΑΙ |  |  |

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Παροχή σχήματος δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή δεδομένων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεεπαφών (API) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Oauth με taxisnet. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διάθεσης ανοικτών δεδομένων (open data). | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 των Οριζόντιων Απαιτήσεων, Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη IdentityFederation μέσω eIDAS, ΓΓΠΣ πολιτών, ΓΓΠΣ Δημοσίων υπαλλήλων | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός καταρτιζομένων | 2 |  |  |
| Υλικό εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ώρες εκπαίδευσης | 20 |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας (σε ημερολογιακούς μήνες) | 1 |  |  |

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας(ΑΔΑ:6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 12/2020) | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση σε πρότυπα W3C | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.1, Επίπεδο AA | NAI |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος | Τουλάχιστον 2 έτη |  |  |
| Χρόνος απόκρισης σε αναφορά προβλήματος (εντός ωρών λειτουργίας helpdesk) | 2 ώρες |  |  |

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= 18 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Φάσεις Υλοποίησης Έργου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΔΡΑΣΗ 23:  Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ.

| #### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | #### ΑΠΑΙΤΗΣΗ | #### ΑΠΑΝΤΗΣΗ | #### ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Ψηφιοποίηση και συλλογή δεδομένων. | #### ΝΑΙ |  |  |
| #### Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος I. | #### ΝΑΙ |  |  |
| #### Παραδοτέα αρχεία PDF ανά έγγραφο. | #### ΝΑΙ |  |  |
| #### Οπτική ανάλυση (Optical Resolution) σε dpi (ή ppi). | #### ≥ 200 |  |  |
| #### Δυνατότητα επίπεδης σάρωσης όπου απαιτείται.. | #### ΝΑΙ |  |  |
| #### Δυνατότητα σάρωσης σε 256 διαβαθμίσεις του γκρι (8 bit -grayscale). | #### ΝΑΙ |  |  |
| #### Λογισμικό επεξεργασίας των σαρωμένων σελίδων με δυνατότητες: |  |  |  |
| #### Ευθυγράμμιση, δηλαδή αφαίρεση κλίσης της σαρωμένης σελίδας (Deskew). | #### ΝΑΙ |  |  |
| #### Αφαίρεση λευκών σελίδων. | #### ΝΑΙ |  |  |
| #### Αφαίρεση θορύβου. | #### ΝΑΙ |  |  |
| #### Άλλες δυνατότητες. | #### Να αναφερθούν |  |  |
| #### Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες ή παροχές. | #### Να αναφερθούν |  |  |
| #### Δειγματοληπτικοί έλεγχοι των ψηφιοποιημένων εγγραφών σε Ποσοστό Ποιότητας 99,5% . | #### ΝΑΙ |  |  |
| #### Γενικές απαιτήσεις Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Εισαγωγή ψηφιοποιημένων εγγράφων |  |  |  |
| #### Δυνατότητα προσθήκης νέων δικαιολογητικών στους φακέλους. | #### ΝΑΙ |  |  |
| #### Πολυκαναλική πρόσβαση μέσω web browser και Mobile App, ή μέσα από τις επιφάνειες εργασίας των χρηστών οι οποίοι έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο σύστημα και χρησιμοποιούν κλασσικές εφαρμογές γραφείου. | #### ΝΑΙ |  |  |
| #### Θα πρέπει να παρέχονται επίσης μηχανισμοί όπως ο έλεγχος εκδόσεων των εγγράφων, το κλείδωμα αρχείων, η αναζήτηση σε ελεύθερο κείμενο με χρήση τα μεταδεδομένα των εγγράφων, είτε αυτά είναι ενεργά έγγραφα (MS Word,Writer, Calc, έγγραφα ή υπολογιστικά φύλλα μορφής PDF, κ.α.) είτε αυτά είναι έγγραφα που προέρχονται από σάρωση και έχουν δεικτοδοτηθεί. | #### ΝΑΙ |  |  |

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Παροχή σχήματος δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή δεδομένων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεεπαφών (API) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Oauth με taxisnet. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διάθεσης ανοικτών δεδομένων (open data). | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 των Οριζόντιων Απαιτήσεων, Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη IdentityFederation μέσω eIDAS, ΓΓΠΣ πολιτών, ΓΓΠΣ Δημοσίων υπαλλήλων | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός καταρτιζομένων | 2 |  |  |
| Υλικό εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ώρες εκπαίδευσης | 20 |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας (σε ημερολογιακούς μήνες) | 1 |  |  |

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας(ΑΔΑ:6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 12/2020) | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση σε πρότυπα W3C | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.1, Επίπεδο AA | NAI |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος | Τουλάχιστον 2 έτη |  |  |
| Χρόνος απόκρισης σε αναφορά προβλήματος (εντός ωρών λειτουργίας helpdesk) | 2 ώρες |  |  |

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= 18 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Φάσεις Υλοποίησης Έργου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΔΡΑΣΗ 27:  καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών - Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης.

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικές απαιτήσεις Λογισμικού Διαχείρισης |  |  |  |
| Το προσφερόμενο σύστημα θα είναι ολοκληρωμένο, πλήρες και ανοιχτό με δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις της βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει την ενσωμάτωση ψηφιακού περιεχομένου με στόχο τη διαμόρφωση μια ψηφιακής πολιτιστικής πλατφόρμας ενημέρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα μπορεί να υποστηρίξει δίκτυο βιβλιοθηκών με ενιαία διαχείριση και προβολή του υλικού. Σε πρώτη φάση η ενιαία προβολή θα αφορά το υλικό των δύο βιβλιοθηκών το Δήμου, ήτοι της Ηλιακείου Βιβλιοθήκης και της Κουνδουρείου. | ΝΑΙ |  |  |
| Η διαχείριση των αναγνωστών θα γίνεται με ενιαίο τρόπο, ώστε οι πολίτες να μπορούν να δανείζονται, να τοποθετούν κρατήσεις και να επιστρέφουν το δανεισμένο υλικό σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη επιθυμούν με άμεση ενημέρωση (online/real time) τόσο των βάσεων δεδομένων, όσο και της ατομικής ηλεκτρονικής μερίδας τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα συνεργάζεται απόλυτα τόσο με το σύστημα RFID που ζητείται για τη βιβλιοθήκη όσο και με το σύστημα RFID που είναι εγκατεστημένο στην Κουνδούρειο βιβλιοθήκη. | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFiD |  |  |  |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσης του κανενός τμήματός αυτού κατά την ημερομηνία κατάθεσης των τεχνικών προσφορών, ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή τουλάχιστον 2 ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE. | NAI |  |  |
| Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να είναι συμβατά με τα πρωτόκολλα: SIP2 και TCP/IP όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργεία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με τα πρότυπα ISO 15693 και 18000-3-model 1. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι αναβαθμίσεις του Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του RFID. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι αναβαθμίσεις στο RFiD προσφερόμενο σύστημα δεν θα πρέπει να διαταράσσουν την ισχύουσα λειτουργικότητά του σε σχέση με το ILS. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να εγκατασταθεί, παραμετροποιηθεί και λειτουργήσει σε αρμονία με το προσφερόμενο λογισμικό της Βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |  |  |  |
| Τα προτεινόμενο λογισμικό που θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη και διαχείριση της εφαρμογής βιβλιοθήκης ών πρέπει να είναι έτοιμο, δοκιμασμένο και να ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού (software) πληροφοριακών συστημάτων. | NAI |  |  |
| Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες εγκαταστάσεις του προσφερόμενου λογισμικού στην Ελλάδα Να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι Web based, να στηρίζεται σε σχεσιακή βάση δεδομένων και να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης από τους πλέον εν χρήσει browsers. | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρης υποστήριξη του πρωτοκόλλου Ζ39.50 (send/receive). | NAI |  |  |
| Υποστήριξη των formats Marc21, Unimarc (βιβλιοθηκονομικά). | ΝΑΙ |  |  |
| Να κάνει εισαγωγή - εξαγωγή αρχείων σε ISO2709 (μαζική ή κατ’ επιλογή, βάσει κριτηρίων, εισαγωγή και εξαγωγή εγγραφών). | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη του UTF8 (Unicode)με πλήρη κωδικοποίηση και υποστήριξη του ελληνικού αλφαβήτου, κεφαλαία/πεζά, τονούμενα ή μη, σε όλες τις λειτουργίες (καταλογογράφηση, ευρετηρίαση, αναζήτηση και εμφάνιση). | ΝΑΙ |  |  |
| Το Σύστημα παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες καταλογογράφησης (κάθε κατηγορίαs υλικού) με λειτουργίες καθιερωμένων αρχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα περιλαμβάνει υποσύστημα WebOpac. | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον επικοινωνίας τόσο για τον τελικό χρήστη (WebOPAC) όσο και για το προσωπικό της βιβλιοθήκης (τουλάχιστον καταλογογράφηση, δανεισμός, και OPAC). | ΝΑΙ |  |  |
| Πολυγλωσσικό (multilingual) περιβάλλον με δυνατότητα επιλογής από το χρήστη της γλώσσας επικοινωνίας. Παράδοση με υποστήριξη τουλάχιστον της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα παρέχει δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις της βιβλιοθήκης (παραμετροποίηση) με διαφοροποίηση ανά Συλλογή αν το επιθυμεί η βιβλιοθήκη. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει δυνατότητα χειρισμού παραρτημάτων, μελών, κατηγοριών μελών, τεκμηρίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα υποστηρίζει το πρωτόκολλο W3C (Web Content Accessibility Guidelines του W3C). | ΝΑΙ |  |  |
| Παρέχεται ασφάλεια στην απόδοση κωδικών πρόσβασης (passwords) στο σύστημα τόσο για το προσωπικό (βιβλιοθηκονόμοι) όσο και για τους χρήστες – αναγνώστες. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα συνοδεύεται από Mobile Εφαρμογή χρηστών που επιτρέπει την πρόσβαση στον Κατάλογο μέσω έξυπνων κινητών, tablets, κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |  |
| To σύστημα να μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν κεντρικό υπολογιστή με οποιοδήποτε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα Linux, Unix, Windows server και περιβάλλον εικονικών μηχανών (Virtual machines, Cloud). | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να τρέξει πάνω σε οποιοδήποτε δίκτυο TCP-IP. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι λειτουργίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων του συστήματος βασίζονται σε πρότυπα συμβατά με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης (World Wide Web technologies). | ΝΑΙ |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |  |  |  |
| Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση ο κατασκευαστής και η προέλευση. | NAI |  |  |
| Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ |  |  |  |
| Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως τη διάταξη MARC (Marc21, Unimarc) για βιβλιογραφικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρης παραμετρικότητα στον ορισμό των πεδίων των βάσεων που θα αναπτυχθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα παρέχει εύκολο και φιλικό τρόπο πρωτότυπης καταλογογράφησης με τη χρήση προσχεδιασμένων, παραμετρικά οριζόμενων φορμών. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα επιτρέπει την επεξεργασία όλων των πεδίων της MARC εγγραφής. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μίας βιβλιογραφικής εγγραφής με αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση εξωτερικών εφαρμογών (αρχεία word, αρχεία εικόνων, αρχεία pdf κ.λπ.) . | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μιας βιβλιογραφικής εγγραφής με ιστοσελίδες του διαδικτύου από το υποσύστημα της καταλογογράφησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαχείριση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων (περιγραφική καταλογογράφηση κατά περίπτωση, σύνδεση με ψηφιακό αντίγραφο- url). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει διάφορες όψεις εμφάνισης μίας εγγραφής (συνοπτική, ISBD, αναλυτική, κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη επιλογών περιεχομένου από λίστες περιορισμένης έκτασης (drop down lists). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα επιτρέπει την αναζήτηση εγγραφών (απλή, συνδυαστική, προχωρημένη, κ.ά.) μέσα από το υποσύστημα καταλογογράφησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Εξασφαλίζει την καταχώρηση των στοιχείων (κωδικών) των βιβλιοθηκονόμων που δημιουργούν ή ενημερώνουν εγγραφές, ώστε να παρακολουθείται το ιστορικό των επεμβάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| B. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ |  |  |  |
| Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως τη διάταξη marc για δεδομένα καθιερωμένων όρων καθώς και τις ενημερώσεις αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
| Το υποσύστημα έλεγχου καθιέρωσης μπορεί να δημιουργεί αναφορές τύπου “ΒΛΕΠΕ” και “ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ” από τις καθιερωμένες εγγραφές, ώστε οι χρήστες του δημόσιου καταλόγου να παραπέμπονται σε άλλους όρους. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα υποχρεωτικά πεδία/υποπεδία των καθιερωμένων εγγραφών ανταποκρίνονται στις λειτουργίες τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Αναζήτηση καθιερωμένων . | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| Υποσύστημα δανεισμού που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις μιας βιβλιοθήκης, όπως: - Δανεισμούς, - Επιστροφές, - Κρατήσεις, - Ανανεώσεις, - Διαχείριση Χρηστών, - Διαχείριση Συλλογών, - Ημερολόγιο λειτουργίας, - Παρακολούθηση λογαριασμού χρηστών - Στατιστικά Δανεισμού, Υποστήριξη διαχείρισης με τεχνολογία RFiD. | ΝΑΙ |  |  |
| To σύστημα διαθέτει παραμετρικότητα και επιτρέπει στη βιβλιοθήκη να διαμορφώσει τους κανόνες δανεισμού σύμφωνα με την πολιτική της. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα επιτρέπει τη διαφοροποίηση των κανόνων δανεισμού σε σχέση με τις κατηγορίες υλικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα επιτρέπει τη διαφοροποίηση των κανόνων δανεισμού σε σχέση με τις κατηγορίες των χρηστών. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα επιτρέπει την επιβολή προστίμων και τη διαδικασία είσπραξης αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα μπλοκάρει τον χρήστη όταν έχει υπερβεί κάποιον από τους κανόνες δανεισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ολες οι διαχειριστικές διαδικασίες του δανεισμού (δανεισμός, επιστροφή, κράτηση) διενεργούνται σε πλήρη συνεργασία με το σύστημα ασφαλείας RFID και τις κατάλληλες μονάδες του για την υποστήριξη του δανεισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Εκδοση αποδείξεων, ειδοποίηση καθυστερήσεων, κλπ με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα (SMS, e-mail). | ΝΑΙ |  |  |
| Εκδοση στατιστικών παρακολούθησης με ποικίλες επιλογές προσδιοριζόμενες από τη διβλιοθήκη. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ. ΧΡΗΣΤΕΣ |  |  |  |
| Διαχείριση κατηγοριών χρηστών και αντίστοιχων εξουσιοδοτήσεων βάσει της πολιτικής δανεισμού της βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
| Δημιουργία profile χρήστη με όλα τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει θεσπίσει η βιβλιοθήκη ακολουθώντας την Οδηγία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). | ΝΑΙ |  |  |
| Αναζήτηση Μέλους με διάφορα κριτήρια. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διαγραφής μελών, προσθήκης, διόρθωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε. OPAC (Online Access Catalogue) |  |  |  |
| Δυνατότητα παραμετροποίησης της εμφάνισης από τη βιβλιοθήκη. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διαφοροποίησης της εμφάνισης ανά συλλογή ή διακριτή Βάση Δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη απλών και σύνθετων αναζητήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη αναζήτησης τύπου browse. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη σύνθετων αναζητήσεων με κανόνες της άλγεβρας Bool. | ΝΑΙ |  |  |
| Faceted Search. | ΝΑΙ |  |  |
| Εμφάνιση ψηφιακού υλικού συνδεδεμένου με την εγγραφή και δυνατότητα αξιοποίησής του μέσω κατάλληλων βοηθητικών προγραμμάτων (viewers, PDF reader, audio & video player, κλπ) σε συνάρτηση με το συνδεδεμένο υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα αποστολής νέων: - με RSS, - e-mail, - SMS, μαζικά ή μεμονωμένα. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη και αναζήτησης μέσω έξυπνων κινητών, ipads, κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα αυτό-εγγραφής του χρήστη, | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ. ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: α) αναζήτηση υλικού υπό παραγγελία, β) παραγγελίες, γ)υπομνήσεις, δ) ακύρωση παραγγελιών, ε) επεξεργασία αφιχθέντος υλικού, ζ) πληρωμές, η) δρομολόγηση υλικού, θ) παραγωγή στατιστικών αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα δημιουργεί και διαχειρίζεται Αρχείο Προμηθευτών με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και συμπεριφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| Δημιουργία εγγραφών παραγγελιών με αξιοποίηση εγγραφών της βιβλιοθηκονομικής Βάσης, εγγραφών από το αρχείο προμηθευτών ή εγγραφών με ανάκτηση από άλλες βάσεις (Z39.50). | ΝΑΙ |  |  |
| Οριστικοποίηση /τοποθέτηση παραγγελίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Παραλαβή παραγγελίας (πλήρης, μερική, επανάληψη, επικοινωνία με προμηθευτή). | ΝΑΙ |  |  |
| Διαχείριση παραγγελιών: ελλείψεων & καθυστερήσεων, αποστολή υπομνήσεων προς προμηθευτές, ακύρωση παραγγελίας (ολική, μερική). | ΝΑΙ |  |  |
| Εκδοση στατιστικών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ |  |  |  |
| Διαχείριση συνδρομών σε συνεργασία με το υποσύστημα παραγγελιών (προμηθευτές/εκδότες, οικονομική παρακολούθηση). | ΝΑΙ |  |  |
| Διαμόρφωση αλγορίθμου παραλαβής τεχνών με βάση τη συχνότητα κυκλοφορίας (περιοδικότητα). | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη περιοδικών εκδόσεων με ακανόνιστη έκδοση καθώς και συμπληρωμάτων, έκτακτων τευχών, κλπ.. | ΝΑΙ |  |  |
| Παραλαβή τευχών με απλή ενημέρωση του αναμενόμενου τεύχους. | ΝΑΙ |  |  |
| Παρακολούθηση καθυστερήσεων και έκδοση επιστολών/ειδοποιήσεων προς τους εκδότες (γραπτή/ηλεκτρονική). | ΝΑΙ |  |  |
| Παρακολούθηση ελλείψεων και έκδοση επιστολών/ειδοποιήσεων προς τους εκδότες (γραπτή/ηλεκτρονική). | ΝΑΙ |  |  |
| Καταλογογράφηση περιοδικών εκδόσεων βάσει Marc format & Marc for Holdings. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθεσιμότητα εγγραφών περιοδικών εκδόσεων στην αναζήτηση μέσω WebOPAC. | ΝΑΙ |  |  |
| Προσαρμογή της εμφάνισης των περιοδικών εκδόσεων (εγγραφής και τευχών ή τόμων) χρονολογικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
| Η. ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Tools) |  |  |  |
| Δημιουργία αυτοκόλλητων ετικετών ράχης (ταξιθετηση). | ΝΑΙ |  |  |
| Δημιουργία καρτών μελών. | ΝΑΙ |  |  |
| Μαζική εξαγωγή βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων αντιτύπων. | ΝΑΙ |  |  |
| Μαζική εισαγωγή μελών και δημιουργία αρχείου μελών. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα Απογραφής Υλικού σε συνεργασία με το προσφερόμενο σύστημα RFID (μονάδα απογραφής τεχνολογίας RFID). | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας, αυτόνομα ή σε συνεργασία με εγκατεστημένα ειδικά συστήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Θ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ |  |  |  |
| Δυνατότητα διαμόρφωσης των εκτυπώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαμόρφωση εκτυπώσεων με κριτήρια του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| Έκδοση στατιστικών καταστάσεων βάσει κριτηρίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα επιλογής και εξαγωγής δεδομένων προκειμένου να γίνει μορφοποίηση κα εκτύπωση μέσω άλλων προγραμμάτων (word, excel) κατ’ επιλογήν της βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RFID |  |  |  |
| Γενικές απαιτήσεις συστήματος ραδιοσυχνοτήτων (RFID). |  |  |  |
| Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να φέρουν πιστοποίηση κατά CE, ή/και FCC , πρέπει να είναι συμβατά με τα πρωτόκολλα: SIP2, RS-232, TCP/IP Ethernet 10/100, 802.11 (ασύρματη σύνδεση) όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία τους και να πληρούν τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ και RoHS . | ΝΑΙ |  |  |
| Να τεκμηριωθεί η εμπειρία της προσφέρουσας εταιρείας μέσω εγκαταστάσεων που έχει υλοποιήσει σε ελληνικές βιβλιοθήκες. Οι αναφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες βεβαιώσεις ή πρακτικά παραλαβής των φορέων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το υπάρχον σύστημα οπτικής αναγνώρισης τεκμηρίων (barcode). | ΝΑΙ |  |  |
| Το προτεινόμενο σύστημα και όλα τα επιμέρους του στοιχεία πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης (ILS) . | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με το πρότυπο ISO 15693 18000-3-1 και να χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική Reader Talks First (RTF). | ΝΑΙ |  |  |
| Κάθε μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος θα πρέπει να συνοδεύεται με την πλήρη τεκμηρίωση της. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο διαχειριστής του συστήματος / τεχνικό προσωπικό της βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το σύστημα από απόσταση (remote). | ΝΑΙ |  |  |
| Όλοι οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να έχουν άμεση αλληλεπίδραση με το ILS και να ενημερώνουν το ILS σε πραγματικό χρόνο κατά τη σύνδεσή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός RFID θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή για τουλάχιστον 2 έτη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους επί μέρους πίνακες στη συνέχεια. | >= 2 έτη |  |  |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσης του κατά την ημερομηνία κατάθεσης των τεχνικών προσφορών, δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life). | NAI |  |  |
| Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα εγκαταστήσει την τρέχουσα κατά την υλοποίηση της σύμβασης (παράδοση των ειδών) έκδοση του λογισμικού εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της έκδοσης που συμπεριέλαβε στην τεχνική προσφορά του. | NAI |  |  |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συνεργάζεται με το εγκατεστημένο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης εξοπλισμού RFiD της P.V. Supa και η διαχείριση του να γίνεται μέσω αυτού. | NAI |  |  |
| Απαιτήσεις Σταθμών εργασίας προσωπικού |  |  |  |
| Αριθμός μονάδων, τύπος, κατασκευαστής. | 1 |  |  |
| Οι σταθμοί εργασίας πρέπει να συνδυάζονται και να συνεργάζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) για τη σωστή και πλήρη διαχείριση της κυκλοφορίας του υλικού (δανεισμοί, επιστροφές, ανανεώσεις κλπ) τόσο των τεκμηρίων με RFiD tag όσο και αυτών που φέρουν barcodes. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να είναι συμβατός με τα πρότυπα ISO 15693 & ISO 18000-3-1. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη του Danish Datamodel (DDM) - ISO 28560. | ΝΑΙ |  |  |
| Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει συσκευή ανάγνωσης τύπου pad μικρού πάχους που εγκαθίσταται εύκολα. | ≤ 35mm |  |  |
| Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με τους τυπικούς υπολογιστές, σαρωτές γραμμωτού κώδικα και εκτυπωτές αποδείξεων της βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
| Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να προσαρμόζεται μέσα, πάνω ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας του γραφείου δανεισμού χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία αναγνώρισης των RFiD tags. | ΝΑΙ |  |  |
| Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει εμβέλεια ανάγνωσης RFiD τουλάχιστον 20 cm για ετικέτες βιβλίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο σταθμός θα πρέπει να μπορεί να προγραμματίζει τις ετικέτες RFID είτε με την ανάγνωση του barcode ή με πληκτρολόγηση του κωδικού του τεκμηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο σταθμός θα πρέπει να εγγράφει πληροφορίες στις RFiD ετικέτες με βάση τις απαιτήσεις τις βιβλιοθήκης (πλήθος δεδομένων και κωδικοποίηση αυτών). | ΝΑΙ |  |  |
| Οι συσκευές ανάγνωσης του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να σαρώνουν ετικέτες και να εμφανίζουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η ετικέτα. | ΝΑΙ |  |  |
| # Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία δανεισμού και επιστροφής υλικού βιβλιοθήκης σε συνεργασία με το εγκατεστημένο ILS. | ΝΑΙ |  |  |
| # Ο σταθμός εργασίας του προσωπικού θα πρέπει να τροφοδοτεί την οθόνη του Η/Υ στο οποίο είναι συνδεδεμένος, με αναλυτική λίστα όλων των τεκμηρίων που έχουν χρεωθεί ή ξεχρεωθεί κατά την διάρκεια μιας συναλλαγής με έναν χρήστη (όπου τα στοιχεία του τίτλου και o μοναδικός αριθμός – id του τεκμηρίου θα είναι τα ελάχιστα τα οποία θα αναφέρονται ανά τεκμήριο). | ΝΑΙ |  |  |
| # Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να επιτρέπει και την χειροκίνητη εισαγωγή της αλφαριθμητικής πληροφορίας (π.χ. Ταυτότητα Χρήστη, barcode κ.λ.π.). | ΝΑΙ |  |  |
| # Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να αλληλεπιδρά με τα συστήματα καταλογογράφησης και προσκτήσεων όπου είναι απαραίτητο. | ΝΑΙ |  |  |
| # Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλά τεκμήρια με ετικέτες RFiD για δανεισμό/επιστροφή (εφόσον το ILS υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία). | ΝΑΙ ≥ 5 |  |  |
| # O σταθμός εργασίας πρέπει να χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον αριθμό των ετικετών που μπορούν να αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα σε εμβέλεια έως 20 cm με μια ετικέτα βιβλίου. | ΝΑΙ |  |  |
| # O σταθμός εργασίας πρέπει να εκτελεί σάρωση, προγραμματισμό και επαναπρογραμματισμό των ετικετών RFID αν παραστεί ανάγκη (π.χ. απενεργοποίηση ετικέτας, αντικατάσταση, συμπλήρωση στοιχείων, κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| # Θα παρέχεται εγγύηση της μονάδας από τον κατασκευαστή. | >= 2 έτη |  |  |
| # Το πλήρες σύστημα του σταθμού εργασίας πρέπει να φέρει αριθμό CE ή/και FCC. | ΝΑΙ |  |  |
| # Απαιτήσεις Λογισμικού για τη διαχείριση των συσκευών RFID |  |  |  |
| # Αριθμός Αδειών. | 1/μονάδα |  |  |
| # Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος: Windows 7 ή 10. | ΝAI |  |  |
| # Δυνατότητα διαμόρφωσης RFID ετικετών. | ΝAI |  |  |
| # Απόλυτη διαλειτουργικότητα με το Σύστημα της Βιβλιοθήκης (LIS) που προσφέρεται. | ΝAI |  |  |
| # Να είναι πλήρως συμβατό με τη συσκευή στην οποία αναφέρεται αξιοποιώντας πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. | NAI |  |  |
| # Απαιτήσεις για τις Ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων (RFID Tags) |  |  |  |
| Αριθμός ετικετών (RFID labels) έντυπου υλικού. | 6.000 |  |  |
| # Εγγύηση διάρκειας ζωής τουλάχιστον 50 ετών. | ≥ 50 έτη |  |  |
| # Συχνότητα ετικέτας 13,56 MHz, integrated circuit NXP iCode SLIX2. | ΝΑΙ |  |  |
| # Οι ετικέτες RFiD θα πρέπει να είναι συμβατές με τα πρότυπα ISO 15693-3 και/ή ISO 18000-3 mode 1. | ΝΑΙ |  |  |
| # Για την καταχώρηση των δεδομένων στην ετικέτα θα πρέπει να ακολουθείται το πρότυπο ISO28560-3 Danish Datamodel. | ΝΑΙ |  |  |
| # Οι ετικέτες έχουν χωρητικότητα μνήμης 2528 bit, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δεδομένα της βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
| # Οι ετικέτες θα έχουν διάσταση κατάλληλη για επικόλληση σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, να είναι ορθογώνιες ή τετράγωνες, με προτίμηση στη διάσταση 50mm Χ 50mm (+/- 1mm). Να δηλωθούν οι διαστάσεις της προσφερόμενης ετικέτας RFiD. | NAI |  |  |
| # Όλα τα στοιχεία εκτός του SID στις ετικέτες RFiD, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου αναγνωριστικών στοιχείων, πρέπει να είναι πλήρως επανεγγράψιμα. | ΝΑΙ |  |  |
| # Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να διαθέτουν λειτουργία ασφάλειας. | ΝΑΙ |  |  |
| # Οι προτεινόμενες ετικέτες πρέπει να χρησιμοποιούν το μοντέλο ασφάλειας ΕAS (Electronic Article Surveillance) ή/και AFI (Application Family Identifier). | ΝΑΙ |  |  |
| # Δυνατότητα εκτύπωσης στις ετικέτες του λογότυπου της βιβλιοθήκης ή/και του γραμμωτού κώδικα που καταχωρείται στο πεδίο id κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους. | ΝΑΙ |  |  |
| # Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να χρησιμοποιούν αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης). | ΝΑΙ |  |  |
| # Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να είναι αυτοκόλλητες και μονοκόμματες (ένα τεμάχιο), και να εφαρμόζονται εύκολα, με μία κίνηση, χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση πρόσθετου αυτοκόλλητου. | ΝΑΙ |  |  |
| # Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να χρησιμοποιούν αυτοκόλλητο υλικό χαμηλό όξινο ή ουδέτερο pH. | ΝΑΙ |  |  |
| # Οι προτεινόμενες ετικέτες RFiD πρέπει να διαθέτουν εύρος λειτουργίας -5°C έως 60°C. | ΝΑΙ |  |  |
| # Τα δεδομένα που εγγράφονται στις ετικέτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που κατέχει το ίδρυμα με δυνατότητα εγγραφής συμπληρωματικών δεδομένων, σε μελλοντικό χρόνο, εφόσον αυτό απαιτηθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| # Ο προμηθευτής θα καταθέσει για την ετικέτα RFiD που προτείνει, πιστοποιήσεις αξιοπιστίας , δοκιμές γήρανσης, καθώς και τη μέθοδο δοκιμής, και γενικά κάθε διαθέσιμο στοιχείο ελέγχου πιστοποίησης της ποιότητας των χαρακτηριστικών της. | ΝΑΙ |  |  |
| # Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να προσφέρει ικανοποιητική εκπαίδευση στη χρήση του στο προσωπικό της βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ |  |  |  |
| # ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |  |  |  |
| # Η περιγραφική τεκμηρίωση/ καταλογογράφηση θα γίνει με πλήρη εφαρμογή των Αγγλοαμερικανικών κανόνων (AACR2R 2nd ed. σε 2ο επίπεδο περιγραφής και σε διάταξη MARC21. | ΝΑΙ |  |  |
| # Οι εγγραφές θα γίνονται σε μονοτονική γραφή, ανεξάρτητα από τη γραφή του τεκμηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| # Η γλώσσα καταλογογράφησης θα είναι η ελληνική. | ΝΑΙ |  |  |
| # Τα ξενόγλωσσα τεκμήρια σε γραφή διάφορη της ελληνικής ή λατινικής γραφής θα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής επιλεγμένων ενοτήτων πληροφοριών (π.χ. τίτλος, συγγραφέας) στη γλώσσα του πρωτοτύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| # Πριν από την καταλογογράφηση ενός τεκμηρίου θα γίνεται έλεγχος με την υπάρχουσα Βάση (δημιουργείται σταδιακά) για την περίπτωση σύμπτωσης. Σε περίπτωση που βρεθεί στη βάση η βιβλιογραφική εγγραφή θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με το ανα χείρας τεκμήριο και αν υπάρχουν διαφορές θα δημιουργείται νέα εγγραφή (copy cataloguing) με συμπλήρωση μόνο των διαφορών. Αν πρόκειται για δεύτερο αντίτυπο ήδη υπάρχοντος (καταλογογραφημένου τεκμηρίου ) θα δημιουργείται εγγραφή αντιτύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| # Η ταξινόμηση θα γίνει σύμφωνα με το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα Dewey (DDC) σύμφωνα με την 23η έκδοση (είτε έντυπη είτε WebDewey). | ΝΑΙ |  |  |
| # Αν το υλικό είναι ήδη ταξινομημένο σε διαφορετικό σύστημα, θα διαφυλάσσεται και ο υπάρχων ταξινομικός αριθμός. | ΝΑΙ |  |  |
| # Η θεματική καταλογογράφηση θα γίνει για μεν τα ελληνόγλωσσα τεκμήρια σύμφωνα με το πρότυπο της ΕΒΕ (μετάφραση των θεματικών επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου LCSH), για δε τα ξενόγλωσσα(οποιασδήποτε γλώσσας) τεκμήρια θα γίνει σύμφωνα με τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου LCSH. | ΝΑΙ |  |  |
| # Σε περίπτωση που έχουν ήδη αναπτυχθεί θεματικά ευρετήρια ή οργανωμένοι θησαυροί χαρακτηρισμού του υλικού, θα χρησιμοποιηθούν από τους καταλογογράφους, με τρόπο κατάλληλο, ώστε να ενσωματωθούν και να αξιοποιηθούν μετέπειτα, στο στάδιο της αναζήτησης. | ΝΑΙ |  |  |
| # Αν υπάρχει ψηφιακό υλικό που συνδέεται με το συγκεκριμένο τεκμήριο , στην εγγραφή καταλογογράφησης θα συμπληρώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του ψηφιακού αντιγράφου ή αντιγράφων σε περίπτωση περισσότερων του ενός, που συνδέονται με το συγκεκριμένο τίτλο (πεδίο 856 – url, σε μία ή περισσότερες επαναλήψεις). | ΝΑΙ |  |  |
| # Σε περίπτωση καταλογογράφησης ψηφιακού πόρου εκτός του ψηφιοποιημένου υλικού της Βιβλιοθήκης θα καταχωρείται η ηλεκτρονική διεύθυνση (Url) που παραπέμπει σ’ αυτόν. | ΝΑΙ |  |  |
| # Επεξεργασία Αντιτύπων |  |  |  |
| # Θα δημιουργείται εγγραφή αντιτύπου ( item) για κάθε τεκμήριο (αντίτυπο) που διαθέτει η βιβλιοθήκη στο οποίο θα περιγράφονται τα εξής στοιχεία: κωδικός μορφής τεκμηρίου, item barcode, location, collection, ταξιθετικός αριθμός, copy statement, αριθμός τόμου, και προαιρετικά πεδίο σημειώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| # Μετά την ολοκλήρωση της περιγραφικής και θεματικής καταλογογράφησης και εφ’ όσον το επιθυμεί η Βιβλιοθήκη, θα γίνεται εκτύπωση ετικέτας ράχης με τον ταξιθετικό αριθμό, που θα διευκολύνει την ταξιθέτηση των τεκμηρίων. | ΝΑΙ |  |  |
| # Σε περίπτωση ψηφιοποίησης του συνόλου του τεκμηρίου (στο πλαίσιο της γενικότερης ψηφιοποίησης ) θα πρέπει η βιβλιογραφική εγγραφή να συνδέεται με αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| # Για κάθε τεκμήριο θα γίνει προγραμματισμός ετικέτας RFID σύμφωνα με το DataModel που έχει επιλεγεί και η επικόλλησή του στην κατάλληλη θέση (εσωτερική πλευρά οπισθόφυλλου) . | ΝΑΙ |  |  |
| # Θα δεχθούν επεξεργασία 6.000 τεκμήρια. | 6.000 |  |  |
| # Επαίδευση – Τεχνική Υποστήριξη |  |  |  |
| # Θα δοθεί εκπαίδευση τουλάχιστον 12 ωρών στο λογισμικό διαχείρισης Βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
| # Θα δοθεί εκπαίδευση τουλάχιστον 4 ωρών στο προσφερόμενο σύστημα RFID. | ΝΑΙ |  |  |
| # Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει εγγύηση και τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παραλαβή του συνολικού συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Παροχή σχήματος δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή δεδομένων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεεπαφών (API) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Oauth με taxisnet. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διάθεσης ανοικτών δεδομένων (open data). | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 των Οριζόντιων Απαιτήσεων, Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη IdentityFederation μέσω eIDAS, ΓΓΠΣ πολιτών, ΓΓΠΣ Δημοσίων υπαλλήλων | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός καταρτιζομένων | 2 |  |  |
| Υλικό εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ώρες εκπαίδευσης | 20 |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας (σε ημερολογιακούς μήνες) | 1 |  |  |

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας(ΑΔΑ:6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 12/2020) | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση σε πρότυπα W3C | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.1, Επίπεδο AA | NAI |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος | Τουλάχιστον 2 έτη |  |  |
| Χρόνος απόκρισης σε αναφορά προβλήματος (εντός ωρών λειτουργίας helpdesk) | 2 ώρες |  |  |

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= 18 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Φάσεις Υλοποίησης Έργου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΔΡΑΣΗ 34: Ολοκληρωμένη υποδομή  προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας.

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Το σύστημα θα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να καλύπτει και τα φυσικά σημεία του οργανισμού όπου εγκαθίσταται. | ΝΑΙ. Να περιγραφεί ο προτεινόμενος μηχανισμός |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία SIEM και θα μπορεί να αναπτυχθεί σε όλα τα περιβάλλοντα για να παρέχει διάχυτη ορατότητα. Η τεχνολογία θα πρέπει να συλλέγει και να συσχετίζει όλους άλλης τύπους δεδομένων, άλλης κυκλοφορία δικτύου (ΝΤΑ), αρχεία καταγραφής, εντολές διακομιστή, διεργασίες, εφαρμογές, πληροφορίες χρήστη, αρχεία κ.λπ. αυτοματοποιημένα έτσι ώστε το προσωπικό ασφαλείας να μπορεί να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να πρέπει να παρέχει λειτουργικότητα πολλών μισθωτών (multi-tenant). | ΝΑΙ |  |  |
| Σε μια εγκατάσταση πολλαπλών tenants, το σύστημα να εκτελεί λειτουργία μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης μόνο στα δεδομένα μεμονωμένων tenants. | ΝΑΙ |  |  |
| Προκειμένου να διασφαλιστεί η λεπτομερής ανάλυση των δειγμάτων, προσδιορίζοντας άγνωστες επιθέσεις 0-day (zero-day attacks), η μηχανή ανάλυσης πρέπει να είναι σε θέση να αναπαραγάγει την εκτέλεση κακόβουλου λογισμικού σε έναν εξομοιωτή μηχανής που αναπαράγει ένα εικονικό υλικό, συμπεριλαμβανομένης μιας προσομοιωμένης CPU (Sandboxing) . Η προσομοιωμένη CPU θα πρέπει να εκτελεί προσομοίωση κώδικα σε επίπεδο επεξεργαστή, δηλαδή θα πρέπει να εκτελεί απευθείας τον κακόβουλο κώδικα, ο οποίος, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να εκτελείται στην φυσική CPU, δηλαδή την κεντρική CPU του προσομοιωμένου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Το προστατευμένο περιβάλλον (sandbox) να βασίζεται στην πλήρη εξομοίωση του συστήματος και να ανιχνεύει επιθέσεις πολλαπλών σταδίων (multi-stage attack) όπου η εκμετάλλευση χωρίζεται σε πολλαπλά αντικείμενα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα παρέχει προηγμένες δυνατότητες συσχέτισης για τον εντοπισμό περιστατικών ασφαλείας όπως: | ΝΑΙ |  |  |
| α. Επιθέσεις DDOS (SYN Flood. | ΝΑΙ |  |  |
| β. Κρούσμα σκουληκιών (warms). | ΝΑΙ |  |  |
| γ. Σάρωση θύρας. | ΝΑΙ |  |  |
| d. Έγχυση SQL. | ΝΑΙ |  |  |
| e. Βίαιη επίθεση στην υποδομή (Brute Force). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα προσφέρεται σε WEB GUI με πρωτόκολλο HTTPS. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα χρησιμοποιεί αλγόριθμους που βασίζονται στη μηχανική μάθηση. | ΝΑΙ Να αναφερθούν άνω δύο περιπτώσεων χρήσης και αποδεικτικά στοιχεία ότι η εφαρμογή χρησιμοποιεί αλγόριθμους με βάση τη μηχανική μάθηση |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τουλάχιστον 850 χρήστες. | ΝΑΙ Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι επιθυμητός |  |  |
| Οι Sensors θα πρέπει να υποστηρίζουν ταχύτητα διασύνδεσης δικτύου 1Gbps, 10Gbps. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλαπλά locations. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα γεγονότα ως μέρος μιας ροής εργασίας (workflow). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει προσαρμόσιμο widget στον πίνακα ελέγχου. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει ενσωματωμένο Intelligence Module για συστήματα βάσεων δεδομένων, άλλης MSSQL, MySQL, Azure EventHub. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να ενσωματώνεται με τουλάχιστον πέντε ανοιχτές πηγές πληροφοριών για απειλές (Open Source Threat Intelligence). | ΝΑΙ Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι επιθυμητός |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να έχει μια κύρια κονσόλα διαχείρισης που αποτελείται από ευρετήριο και dashboard. | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία υψηλής διαθεσιμότητας και ομαδοποίηση. | ΝΑΙ Να αναφερθεί ο βαθμός διαθεσιμότητας |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει απόλυτη προστασία από επιθέσεις APT μέσω δικτύου και web. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει ειδοποιήσεις συμβάντος (event notification) σε μορφή JSON. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να κατηγοριοποιεί την σοβαρότητα συμβάντων (Incident Severity) που συνδέεται με Ειδοποιήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναφέρει πότε εμφανίζεται DATA THEFT περιστατικό. | ΝΑΙ |  |  |
| θα πρέπει να είναι δυνατή η εγκατάσταση όλων των στοιχείων άλλης αρχιτεκτονικής σε τυπικούς διακομιστές και όχι σε ειδικές συσκευές. | ΝΑΙ Να αναφερθούν οι συμβατοί τύποι διακομιστών |  |  |
| Το σύστημα πρέπει θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τόσο Εποπτευόμενη όσο και Μη Εποπτευόμενη Μηχανική Μάθηση και Προσαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση σε αρχεία καταγραφής ή επισκεψιμότητα που λαμβάνει δεδομένα από τα ακόλουθα στοιχεια του δικτύου: IDS, Τείχος προστασίας, Traffic δικτύου (Network Traffic), Συστήματα Windows ή Linux, AWS Cloudtrail, Office 365, G-Suite, SNMP, Vulnerability Scanners όπως Nessus, Rapid7, Tenable Syslogs, CEF, LEEF, Netflow, JSON. | ΝΑΙ Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων μεθόδων Μηχανικής Μάθησης |  |  |
| Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα εφαρμογής Μηχανικής Εκμάθησης στο Τείχος προστασίας και τα IDS (ML-IDS). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει πολλαπλούς μηχανισμούς συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων ασφάλειας δικτύου (Network Security Sensors) και Agent Sensors. | ΝΑΙ Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει στον διαχειριστή υπηρεσίες για την εφαρμογή συνεχούς απεριόριστης ενημέρωσης σε dashboard. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να εξαγάγει αναγνώσιμα μεταδεδομένα (layers 2-7). | ΝΑΙ |  |  |
| Οι αισθητήρες του συστήματος να καταγράφουν δεδομένα του δικτύου και να αποστέλνουν μόνο σχετικά δεδομένα στον επεξεργαστή για ανάλυση. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα παρέχει ολοκληρωμένη ανάλυση κίνησης δικτύου (NTA). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει τεχνολογία εξαπάτησης / honeypot με υποστήριξη τουλάχιστον 2 κοινών πρωτοκόλλων (π.χ. HTTP/FTP). | ΝΑΙ Να αναφερθεί η διαδικασία άλλης εξαπάτησης |  |  |
| Το προτεινόμενο σύστημα να είναι ικανό να υποστηρίζει τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων τόσο με τη χρήση agents όσο και χωρίς. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να εκτελεί παρακολούθηση άλλης υποδομής διακομιστή και Δικτύου out of the box. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να εκτελεί την Παρακολούθηση Εφαρμογών out of the box. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει αναζήτηση γεωγραφικής τοποθεσίας IP (Geo Location Public IP look up). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει προσαρμοσμένα και εσωτερικά αρχεία καταγραφής ασφαλείας και on-the-fly δημιουργία συσχέτισης για τα αρχεία καταγραφής. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να συλλέγει πληροφορίες στοιχείων (network assets) και πληροφορίες ροής δικτύου (network flows) με παθητικό τρόπο (passive). | ΝΑΙ |  |  |
| To σύστημα να είναι σε θέση να απορροφήσει όλα τα δεδομένα (χρήστες, εφαρμογές) και να τα καταστήσει διαθέσιμα για χρήση — παρακολούθηση, ειδοποίηση, έρευνα και ad hoc αναζήτηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα παρέχει ευελιξία για ενσωμάτωση με εργαλεία και πύλες αναφοράς τρίτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει δυνατότητα προβολής για αποθηκευμένα ακατέργαστα δεδομένα (raw data view). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να κατατάσσει ειδοποιήσεις ασφαλείας με βάση το CyberSecurity KillChain. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει περιγραφή του κακόβουλου λογισμικού που εντοπίστηκε. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευση εισβολής (IDS). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να αποστέλλει ειδοποίηση στο αντίστοιχο προσωπικό σχετικά με το ζήτημα ασφάλειας βάσει συσχετισμένου συμβάντος. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρακολουθεί κάθε αλλαγή και να προστατεύει το περιβάλλον παρακολουθώντας ύποπτη δραστηριότητα, αλλαγές ρόλου χρήστη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει παραβιασμένους κεντρικούς υπολογιστές που σχετίζονται με προηγμένες απειλές και μολύνσεις από κακόβουλα προγράμματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης συμβάντων ασφαλείας εκτός δεδομένων υπολογιστή (π.χ. παρακολούθηση συμβάντων / απειλών ασφαλείας που έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να βρει δραστηριότητες και συμβάντα που σχετίζονται με επιτυχείς επιθέσεις και μολύνσεις από κακόβουλα προγράμματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να παράγει ειδοποίηση κατά τον εντοπισμό εξωτερικής IP που ανήκει σε μαύρη λίστα (blacklist). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ενσωματωμένη διαχείριση ειδοποιήσεων για νέα κακόβουλα συμβάντα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει ορατότητα δικτύου (network visibility) από wire data που περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες για payload, πληροφορίες συνεδρίας (session information), σφάλματα, DNS κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει δυνατότητες ανίχνευσης χωρίς χρήση υπογραφών (Signatureless Detection Capability). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να έχει δυνατότητες ανάλυσης συμπεριφοράς χρήστη (User Behavior Analytics). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να έχει δυνατότητες ανάλυσης συμπεριφοράς τερματικών (EndPoint Behavior Analytics). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να έχει προ-εγκατεστημένους κανόνες ανίχνευσης που βασίζονται στο CyberSecurity KillChain. | ΝΑΙ |  |  |
| Nα υποστηρίζει αναζήτηση βάσει ανάλυσης καταγραφής και να εκδίδεται αναφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| Να πραγματοποιείται ανάλυση και συσχέτιση συμβάντων ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα έρευνας να προσφέρει διαχείριση ολοκληρωμένων απειλών, συμβάντων και συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να καλύψει ιδιωτικά δεδομένα (π.χ. κωδικό πρόσβασης, αριθμό πιστωτικής κάρτας) πριν τα αποθηκεύσει. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρακολουθεί αυτόματα τα γνωστά κακόβουλα γεγονότα και να χρησιμοποιεί εξελιγμένη συσχέτιση μέσω αναζήτησης, για να εντοπίσει γνωστά μοτίβα κινδύνου άλλης επιθέσεις brute force, διαρροή δεδομένων και ακόμη και απάτη σε επίπεδο εφαρμογής (application-level fraud). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να βοηθήσει αναλυτές ασφαλείας να διενεργήσουν αξιολόγηση παραβίασης και ρηγμάτων (compromise and breach assessments). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να συσχετίζει πληροφορίες στοιχείων (asset info) με δεδομένα απειλών (threat) και ευπαθειών(vulnerability) | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι πλήρως προσαρμόσιμο στη δημιουργία προειδοποιήσεων ή συναγερμών για συμβάντα υψηλού κινδύνου.. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να παρέχει λειτουργία αναζήτησης που θα υποστηρίζει απλή αναζήτηση μοτίβων τύπου Boolean καθώς και σύνθετες κανονικές εκφράσεις (Boolean-style patterns search as well as complex regular expressions). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να επιτρέπει στον αναλυτή να δημιουργεί ερωτήματα χρησιμοποιώντας συνδυασμένη μέθοδο αναζήτησης. Ένα μεμονωμένο ερώτημα μπορεί να περιέχει λέξεις-κλειδιά, συνθήκες βάσει πεδίου και κανονικές εκφράσεις (keywords, field based conditions and regular expression). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει τη δυνατότητα σύνδεσης με Threat Intelligence για έκτακτο συμβάν ή και ειδοποίηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να ανιχνεύει απειλές που στοχεύουν διάφορα λειτουργικά συστήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να προσφέρει δυνατότητα εγκατάστασης αισθητήρα/agent σε εικονικό περιβάλλον (virtualization). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να παρέχει συσχέτιση συμβάντων από πολλούς τύπους συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει κοινή χρήση πληροφοριών όπου απαιτείται (community based intel sharing). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει ανάλυση κατ ‘απαίτηση για IP και Domains. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί ενσωματωθεί με σύστημα ασφάλειας SIEM μέσω προσαρμογέα πληροφοριών ασφαλείας και άλλης εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να έχει δυνατότητα αξιοποίησης, ανάλυσης και οπτικοποίησης των δεδομένων στον ανοικτού κώδικα Kibana με ενεργοποίηση Plugin. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει δυνατότητες ενορχήστρωσης άλλης αυτοματοποίησης απόκρισης ασφάλειας (SOAR) σε email, διαχείριση υποθέσεων (case management), τείχους προστασίας (firewall) και Active Directory. | ΝΑΙ |  |  |
| Η λειτουργία SIEM να μεταδίδει άλλης ροές συμβάντων και άλλης ανιχνεύσεις SOAR για την αυτόματη ενεργοποίηση πληροφοριών που βρίσκονται σε προϊόντα ενορχήστρωσης SOAR, για την εκτέλεση σειράς οδηγιών που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την εκτέλεση σεναρίων(playbooks) ή την ενσωμάτωση με άλλα εργαλεία στο ίδιο περιβάλλον. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να αυτοματοποιεί την παρακολούθηση απειλής (Threat Hunting) και να εφαρμόζεται στο SOAR. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει ενσωματωμένη διαχείριση υποθέσεων (case management) ή να μπορεί να συνδεθεί με διαχείριση συμβάντων (case management) άλλων συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να έχει ήδη προκαθορισμένα πρότυπα για γενικές αναφορές και αναφορές συμμόρφωσης (general and compliance reporting). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να συλλέγει ποσότητες δεδομένων χωρίς να περιορίζει τον αριθμό των συσκευών από άλλης οποίες θα πρέπει να συλλέγονται. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει απεριόριστο όριο στον αριθμό των χρηστών στο σύστημα, αναζητήσεις, ειδοποιήσεις, συσχετίσεις, αναφορές, πίνακες ελέγχου. | ΝΑΙ |  |  |
| Συλλέγει όλους άλλης τύπους αρχείων καταγραφής και δεδομένων από διάφορες πηγές, π.χ. syslog, προσαρμοσμένες / εσωτερικές εφαρμογές και αρχεία καταγραφής βάσεων δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ενοποιεί όλα τα συλλεγόμενα αρχείων καταγραφής σε ένα κεντρικό αποθετήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| Εκτελεί συγκέντρωση και ομαλοποίηση αρχείων καταγραφής. | ΝΑΙ |  |  |
| Αναλύει και να συσχετίζει τα συμβάντα ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| Στέλνει ειδοποίηση στο αντίστοιχο προσωπικό σχετικά με το ζήτημα ασφάλειας βάσει συσχετισμένου συμβάντος. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει ενσωματωμένη διαχείριση απειλών, συμβάντων και συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα πρέπει να είναι μια λύση βάσει λογισμικού που να μπορεί να εγκατασταθεί σε εικονικά περιβάλλοντα (virtualized environments). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει αισθητήρα συλλογής δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει τη συλλογή δεδομένων με χρήση ή και χωρίς agent (agent & agentless). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να εκτελεί Παρακολούθηση Εφαρμογών out of the box. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει παρακολούθηση αλλαγών και προστασία του περιβάλλοντος του Οργανισμού , παρακολουθώντας ύποπτη δραστηριότητα, αλλαγές ρόλου χρήστη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να παρακολουθεί αυτόματα την υποδομή για γνωστά κακόβουλα συμβάντα και θα χρησιμοποιεί εξελιγμένη συσχέτιση μέσω αναζήτησης, για να εντοπίσει γνωστά μοτίβα κινδύνου άλλης επιθέσεις με ωμή βία (brute-force attack), διαρροή δεδομένων (data leakage) και ακόμη και απάτη σε επίπεδο εφαρμογής (application level fraud). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να εντοπίσει παραβιασμένους κεντρικούς υπολογιστές που σχετίζονται με προηγμένες απειλές και μολύνσεις από κακόβουλα προγράμματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να εντοπίζει δραστηριότητες και συμβάντα που σχετίζονται με επιτυχείς επιθέσεις και μολύνσεις από κακόβουλα προγράμματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να βοηθήσει άλλης αναλυτές ασφαλείας να διενεργήσουν διερεύνηση εισβολών και ρηγμάτων (compromise and breach assessment). | ΝΑΙ |  |  |
| Nα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης συμβάντων ασφαλείας εκτός δεδομένων υπολογιστή (π.χ. παρακολούθηση συμβάντων / απειλών ασφαλείας που έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο). | ΝΑΙ |  |  |
| Nα υποστηρίζει προσαρμοσμένα και εσωτερικά αρχείων καταγραφής ασφαλείας και την on-the-fly συσχετισμό άλλης. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει ενσωμάτωση με μηχανισμούς αναγνώρισης ευπαθειών (vulnerability scanners). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα είναι σε θέση να συσχετίζει πληροφορίες στοιχείων (assets) με δεδομένα απειλής και ευπάθειας.. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να συλλέγει παθητικά (passively) πληροφορίες στοιχείων (assets) και πληροφορίες ροής δικτύου (network flow) | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει προβολή για αποθηκευμένα ακατέργαστα δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να εκδίδει ειδοποίηση κατά τον εντοπισμό εξωτερικής IP μαύρης λίστας. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να ενοποιήσει άλλης απειλές με την ομαλοποίηση (normalization) , τη φήμη (reputation), τη γνώση (knowledge) και payload του γεγονότος ενεργοποίησης.. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει λειτουργία network packet analysis για διαγνωστικό έλεγχο. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο κατά τη δημιουργία προειδοποιήσεων (warnings) ή συναγερμών (alarms) για συμβάντα υψηλού κινδύνου. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει ορατότητα δικτύου (network visibility) από wire data που περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες για payload, πληροφορίες περιόδου λειτουργίας (session information), σφάλματα, DNS κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να παρέχει λειτουργία αναζήτησης που θα υποστηρίζει απλή αναζήτηση μοτίβων τύπου Boolean καθώς και σύνθετες κανονικές εκφράσεις (Boolean-style patterns search και complex regular expressions). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να επιτρέπει στον αναλυτή να δημιουργεί ερωτήματα (queries) χρησιμοποιώντας συνδυασμένη μέθοδο αναζήτησης. Ένα μεμονωμένο ερώτημα μπορεί να περιέχει λέξεις-κλειδιά, συνθήκες βάσει πεδίου και κανονικές εκφράσεις (keywords, field based conditions and regular expression). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να εκτελεί υπο-αναζήτηση όσον αφορά την ασφάλεια στα αποτελέσματα τρέχουσας αναζήτησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να παρακολουθεί άγνωστες απειλές. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει οπτικές αναφορές που μπορούν να μεταφράσουν τα ζητήματα ασφαλείας σε επιχειρηματικό κίνδυνο / απώλεια και αντίκτυπο (risk/loss and impact). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να απορροφήσει όλα τα δεδομένα (χρήστες, εφαρμογές) και να τα καταστήσει διαθέσιμα για χρήση — παρακολούθηση, ειδοποίηση, έρευνα, ad hoc αναζήτηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει είναι ένα διαδικτυακό WEB GUI με πρωτόκολλο HTTPS. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει ευελιξία για ενσωμάτωση με εργαλεία και πύλες αναφοράς τρίτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα χρησιμοποιεί αλγόριθμους που βασίζονται στη μηχανική μάθηση. Καταχωρίστε ορισμένες περιπτώσεις χρήσης και αποδεικτικά στοιχεία ότι η εφαρμογή χρησιμοποιεί αλγόριθμους με βάση τη μηχανική μάθηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει ενσωμάτωση με advanced security advisory. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει υποστήριξη για ενοποίηση δεδομένων υποστήριξης για την ανάλυση του κινδύνου (Risk Analytic data integration). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει υποστήριξη για ενημερώσεις κινδύνου και απειλών στον κυβερνοχώρο (Risk and Cyber Threat Advisory Alert). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει παρέχει στον διαχειριστή την δυνατότητα συνεχούς, απεριόριστης ενημέρωσης του πίνακα ελέγχου (dashboard) και των ερωτημάτων συσχέτισης. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα παρέχει προεγκατεστημένο Intelligence Module, πλαίσιο λειτουργίας (dashboard) και αναφορών για τα Windows. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει αισθητήρα/λειτουργία υψηλής διαθεσιμότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να διαθέτει ενότητα ανάλυσης επιχειρησιακής ευφυίας (Intelligent business analysis module). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να διαθέτει συμβουλευτική ενότητα αξιολόγησης ρίσκου και συμμόρφωσης (risk and compliance advisory module). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει προστασία από επιθέσεις APT μέσω δικτύου ή Web. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει άλλης δυνατότητες ανίχνευσης χωρίς σήμανση (Signatureless Detection). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να υποστηρίζει SNMP. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλους άλλης τύπους ειδοποιήσεων που συνδέονται με άλλης φάσεις του κύκλου ζωής άλλης μόλυνσης (Infection Life Cycle). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να κατηγοριοποιήσει άλλης ειδοποιήσεις με βάση τη σοβαρότητα (Incident Severity). | ΝΑΙ |  |  |
| θα πρέπει να είναι δυνατή η εγκατάσταση όλων των στοιχείων άλλης αρχιτεκτονικής σε τυπικούς διακομιστές του εμπορίου και όχι σε ειδικές συσκευές. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα υποστηρίζει τη δυνατότητα σύνδεσης ειδοποιήσεων/συμβάντων με Threat Intelligence. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να ανιχνεύει απειλές που στοχεύουν διάφορα λειτουργικά συστήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει Διαμόρφωση Υψηλής Διαθεσιμότητας (HA). Να αναφερθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι σε θέση να παρέχει συσχέτιση συμβάντων από πολλούς τύπους συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα περιλαμβάνει ενοποιημένες λήψεις περιεχομένου ασφαλείας για άλλης διαχειριζόμενες συσκευές. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει κοινή χρήση πληροφοριών. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει δημιουργία ειδοποιήσεων για γνωστούς παράγοντες απειλής (attribution of alerts to known threat actors). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει περιγραφή άλλης οικογένειας των κακόβουλων προγραμμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα nα παρέχει ανάλυση κατ ‘απαίτηση για IP και Domains. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να ενσωματωθεί με το σύστημα ασφάλειας SIEM. | ΝΑΙ |  |  |
| Nα είναι δυνατή η εγκατάσταση του αισθητήρα/agent σε εικονικό περιβάλλον. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι δυνατή η εγκατάσταση όλων των στοιχείων άλλης αρχιτεκτονικής σε τυπικούς διακομιστές | ΝΑΙ |  |  |
| Το IDS θα πρέπει να συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη και υπογραφές για την μείωση των περιττών ειδοποιήσεων/συμβάντων και τον εντοπισμό ανωμαλιών υψηλής πιστότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να παρέχει εκτεταμένη ανάλυση κίνησης δικτύου χρησιμοποιώντας τόσο εποπτευόμενη όσο και μη εποπτευόμενη μάθηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να παρέχει παρακολούθηση άλλης αλληλεπίδρασης μεταξύ συσκευών, υπηρεσιών, εφαρμογών που εκτελούνται στο δίκτυό σε πραγματικό χρόνο όσο και ιστορικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Στατιστικά στοιχεία απόδοσης δικτύου (Network Statistics). | ΝΑΙ |  |  |
| Απόδοση διακομιστών (Server Performance). | ΝΑΙ |  |  |
| Ανίχνευση εφαρμογών και παρακολούθηση απόδοσης (Application detection and performance monitoring). | ΝΑΙ |  |  |
| Κορυφαίες πηγές και κορυφαίοι προορισμοί (Top sources & Top destinations). | ΝΑΙ |  |  |
| Asset throughput. | ΝΑΙ |  |  |
| Asset application performance. | ΝΑΙ |  |  |
| Application processing time. | ΝΑΙ |  |  |
| Network interactions with asset. | ΝΑΙ |  |  |
| Στατιστικά HTTP. | ΝΑΙ |  |  |
| Στατιστικά DNS. | ΝΑΙ |  |  |
| Διεύθυνση IP. | ΝΑΙ |  |  |
| Υπηρεσίες Εφαρμογών (Application Services) Πρώτη και τελευταία εμφάνιση Ετικέτες και περιγραφή στοιχείων Server certificate visibility. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να παρέχει εξομοιώσεις (emulations) και δολώματα (decoys) που εκτελούνται στον Deception Server: Διακομιστή HTTP Apache. Διακομιστή FTP. Διακομιστή SSH. Διακομιστή αστερίσκου (VOIP). Διακομιστή Tomcat. Πρόσθετο Strut2. Διακομιστή SQL. | ΝΑΙ |  |  |
| Επανεξέταση ελέγχου συστήματος (System auditing) | ΝΑΙ |  |  |

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Παροχή σχήματος δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή δεδομένων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεεπαφών (API) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Oauth με taxisnet. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διάθεσης ανοικτών δεδομένων (open data). | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 των Οριζόντιων Απαιτήσεων, Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη IdentityFederation μέσω eIDAS, ΓΓΠΣ πολιτών, ΓΓΠΣ Δημοσίων υπαλλήλων | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός καταρτιζομένων | 2 |  |  |
| Υλικό εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ώρες εκπαίδευσης | 20 |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας (σε ημερολογιακούς μήνες) | 1 |  |  |

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας(ΑΔΑ:6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 12/2020) | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση σε πρότυπα W3C | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.1, Επίπεδο AA | NAI |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος | Τουλάχιστον 2 έτη |  |  |
| Χρόνος απόκρισης σε αναφορά προβλήματος (εντός ωρών λειτουργίας helpdesk) | 2 ώρες |  |  |

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= 18 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Φάσεις Υλοποίησης Έργου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΔΡΑΣΗ 38: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Το Π.Σ καλύπτει τις απαιτήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Π.Σ αξιοποιεί τα web services που παρέχονται από το ΚΕΔ για α) λήψη τιμολογίων, β) λήψη υπηρεσιών μητρώου αναθετουσών αρχών και οικονομικών υπηρεσιών, γ) αποστολή μηνυμάτων προς του προμηθευτές | ΝΑΙ |  |  |
| Στο Π.Σ συμπεριλαμβάνεται η υλοποίηση λειτουργικότητας και των ροών εργασίας των συστημάτων (ενδεικτικά: προβολή ΗΤ, έλεγχος βασικών στοιχείων ΗΤ, συσχετίσεις του ΗΤ με αναλήψεις υποχρεώσεων/ ενταλμάτων πληρωμής, αντιστοίχιση κωδικοποιήσεων με σκοπό το αυτόματο import του ΗΤ στο σύστημα, ενημέρωση του εκδότη του ΗΤ για το status, reporting κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες ανάλυσης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες προσαρμογής των ροών εργασίας στο οργανόγραμμα του φορέα | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι αναφερόμενες λειτουργίες / διαδικασίες της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την άντληση και την ενημέρωση των κεντρικών ΠΣ θα ενσωματωθούν στο ήδη υπάρχον Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΠΣ του Δήμου (Εφαρμογή: FINANCE - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της κατασκευάστριας εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.) και όχι να αναπτυχθούν ως πρόσθετο ανεξάρτητο λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Παροχή σχήματος δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή δεδομένων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεεπαφών (API) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Oauth με taxisnet. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διάθεσης ανοικτών δεδομένων (open data). | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 των Οριζόντιων Απαιτήσεων, Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη IdentityFederation μέσω eIDAS, ΓΓΠΣ πολιτών, ΓΓΠΣ Δημοσίων υπαλλήλων | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός καταρτιζομένων | 2 |  |  |
| Υλικό εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ώρες εκπαίδευσης | 20 |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας (σε ημερολογιακούς μήνες) | 1 |  |  |

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας(ΑΔΑ:6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 12/2020) | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση σε πρότυπα W3C | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.1, Επίπεδο AA | NAI |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος | Τουλάχιστον 2 έτη |  |  |
| Χρόνος απόκρισης σε αναφορά προβλήματος (εντός ωρών λειτουργίας helpdesk) | 2 ώρες |  |  |

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= 18 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Φάσεις Υλοποίησης Έργου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης | ΝΑΙ |  |  |